Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

Комплект тестовых заданий

по профессиональному модулю

ПМ 01. Технологическое оборудование и коммуникации

Специальность ППССЗ: 18.02.09 Переработка нефти и газа

Разработал: преподаватель Пирогова Галина Николаевна

г.о. Сызрань – 2019 г.

РАЗДЕЛ 1.

Требования к результатам освоения профессионального модуля ПМ01 Технологическое оборудование и коммуникации

Наименование ПК

ПК. 1.1 Контролировать эффективность работы оборудования.

ПК. 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса ….

ПК. 1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера

РАЗДЕЛ 2.

Кодификация  тестовых заданий

| № п/п | Наименование ПК | Номера вопросов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | ПК.1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. | 6, 9, 16, 20 | 8, 11, 19 |
| 2 | ПК.1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса. | 1, 5, 15,18 | 2, 4, 6, 12 |
| 3 | ПК.1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера | 2, 3, 7, 13 | 5, 7, 14, 17 |

РАЗДЕЛ 3.

Тестовые задания и эталоны ответов

Вариант – 1

Специальность ППССЗ:18.02.09 Переработка нефти и газа

Профессиональный модуль: ПМ 01. Технологическое оборудование и коммуникации

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1 – 4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1. | Установите соответствие между программами и их назначением. |  | 1 – Б 2 – Г 3 – А |
|  | Аппарат 1. Рибойлер 2. Стриппинг-колонна 3. Регенератор | Назначение А. Выжиг кокса из катализатора с целью восстановления его активности. Б. Нагрев и частичное испарение нефтепродукта для подвода тепла в нижнюю часть ректификационной колонны. В. Проведение процесса стабилизации нефтепродукта. Г. Отпарка легких фракций от целевого продукта |  |
| 2. | Установите соответствие между понятием и определением. |  | 1 – Г 2 – В 3 – Б |
|  | Понятие 1.Производительность печи. 2. Тепловая мощность печи. 3. Коэффициент полезного действия печи. | Определение А. Количество тепла, поданного через единицу поверхности труб в единицу времени. Б. Отношение полезного используемого тепла к общему количеству тепла, выделенному при сгорании топлива. В. Количество тепла, которое может быть воспринято сырьем в печи. Г. Количество сырья, подаваемого в печь для нагрева в единицу времени. |  |
| 3. | Установите соответствие между видом процесса и его классом. |  | 1 – Б 2 – В 3 – А |
|  | Процесс 1 Ректификация. 2. Перекачивание. 3. Смешивание. | Класс А. Гидравлический. Б. Массообменный. В. Гидромеханический. Г. Химический. |  |
| 4. | Установите соответствие между процессом и его химической сущностью. |  | 1 – Б 2 – А 3 – В |
|  | Процесс 1. Крекинг. 2. Гидроочистка. 3. Риформинг. | Химическая сущность А. Присоединение водорода к органическим веществам, содержащим серу, азот, кислород. Б. Расщепление углеводородов. В. Ароматизация фракций, облагораживание. Г. Разрушение эмульсии. |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 – 20: выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |
| 5. | Что не входит в состав кожухотрубчатого теплообменника? 1.Электродвигатель 2.Трубный пучок 3.Распределитнльная камера 4.Плавающая головка |  | 1 |
| 6. | Для чего нужны жалюзи на аппарате воздушного охлаждения? 1.Для поднятия давления 2.Для понижения давления 3.Для проведения химического процесса 4.Для регулирования температуры |  | 4 |
| 7. | Для чего необходимы рибойлеры? 1.Для создания давления 2.Для увеличения объема 3.Для нагрева и частичного испарения легких фракций. 4.Для конденсации паров |  | 3 |
| 8. | Каково назначение вакуумной колонны? 1.Для разделения бензина 2.Для разделения нефти на фракции 3. Для перегонки мазута 4.Для химического процесса |  | 3 |
| 9. | Как называется способ регулирования температуры верха колонны? 1.Горячая струя. 2.Орошение. 3.Сепарация. 4.Конденсация. |  | 2 |
| 10. | Как называется зона ввода сырья в колонну? 1.Концентрационная. 2.Отгонная. 3.Эвапарационная. 4.Отпарная. |  | 3 |
| 11. | Определить коэффициент теплопередачи в теплообменнике, предназначенного для сообщения тепловой нагрузки в 1800 кВт при нагреве нефти мазутом, если поверхность теплообмена равна 155м2, а средний температурный напор равен 75К. |  | 154,8 Вт/м2К |
| 12. | Как называется жидкость, стекающая с вышележащей тарелки на нижележащую? 1.Ректификат. 2.Флегма. 3.Дистиллят. 4.Фракция. |  | 2 |
| 13. | Назовите основное устройство ректификационной колонны? 1.Ректификационные погоны 2.Ректификационные секции 3.Ректификационные отпарки 4.Ректификационные тарелки |  | 4 |
| 14. | Для чего нужен газосепаратор? 1.Для разделения жидкостей. 2.Для разделения газов 3.Для разделения газа и жидкости. |  | 3 |
| 15. | Для чего служат аппараты АВО? 1.Для разделения 2.Для перемешивания 3.Для нагревания 4.Для охлаждения |  | 4 |
| 16. | В реакторах каких установок применяются платиновые катализаторы? 1.Установки каталитического крекинга. 2.Установки каталитического риформинга. 3.Установки гидроочистки. 4.Установки термического крекинга. |  | 2 |
| 17. | Что такое «малое дыхание» резервуара? 1.Потери при заполнении и сливе резервуаров. 2.Потери при изменении температуры окружающей среды. 3.Потери при утечках через не плотности оборудования. 4.Потери при переливах. |  | 2 |
| 18. | Как называется камера печи, в которой происходит сгорание топлива? 1.Камера конвекции. 2.Камера стабилизации. 3.Камера радиации. 4.Распределительная камера. |  | 3 |
| 19. | Реакторы гидроочистки дизельного топлива предназначены для процесса… 1.изомеризации. 2.сернокислотного алкилирования. 3.очистки от сероводорода. 4.очистки от сернистых соединений. |  | 4 |
| 20. | Определить %-ый состав авиабензина с октановым числом 96,0, если этот авиабензин состоит из базового бензина с октановым числом 92 и алкилата с октановым числом 103. |  | 64% 36% |

Вариант – 2

Специальность ППССЗ:18.02.09 Переработка нефти и газа

Профессиональный модуль: ПМ 01. Технологическое оборудование и коммуникации

| № п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1 – 4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-В,2-А,3-Б. |
| 1. | Установите соответствие между программами и их назначением. |  | 1 – А 2 – В 3 – Б |
|  | Аппарат 1. Конденсатор 2. Фильтр 3. Десорбер | Назначение А. Аппарат для конденсации и охлаждения паров. Б. Аппарат для регенерации абсорбентов. В. Аппарат для разделения суспензий, содержащих мелкие взвешенные частицы. Г. Аппарат для перемещения жидкостей. |  |
| 2. | Установите соответствие между понятием и определением. |  | 1 – Б 2 – Б 3 – Г |
|  | Понятие 1. Конвекция. 2. Адсорбция. 3. Экстракция. | Определение А. Процесс избирательного поглощения компонентов газовой, паровой или жидкой смеси твердым поглотителем. Б. Процесс переноса тепла из одной точки пространства в другую, обусловленный движением среды из области с одной температурой в область с другой температурой. В. Процесс, связанный с обработкой твердых материалов. Г. Процесс избирательного извлечения компонентов из жидкой смеси другой жидкостью. |  |
| 3. | Установите соответствие между понятием и определением. |  | 1 – В 2 – Б 3 – Г |
|  | Понятие 1 Теплопроводность. 2. Сушка. 3. Теплообмен излучением. | Определение А. Процесс разделения жидких смесей путем испарения части исходной жидкой смеси. Б. Процесс удаления влаги из твердых материалов за счет ее испарения. В. Процесс передачи тепла при соприкосновении тел или отдельных частей одного тела, имеющих разные температуры. Г. Процесс переноса энергии, обусловленный испусканием, распространением и поглощением электромагнитных волн. |  |
| 4. | Установите соответствие между процессом и его сущностью. |  | 1 – Б 2 – А 3 – В |
|  | Процесс 1. Перегонка. 2. Отстаивание. 3. Десорбция. | Сущность процесса А. Процесс разделения неоднородных систем обусловленных разностью плотностей взвешенных частиц и среды. Б. Процесс разделения жидких смесей путем испарения части исходной жидкости. В. Процесс извлечения газовой фазы из жидкостей путем подвода тепла в аппарат. Г. Разрушение эмульсии. |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 – 20: выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |
| 5. | Какой аппарат служит для разделения бинарных смесей? 1.Реактор 2.Аппарат воздушного охлаждения 3.Трубчатая печь 4.Колонна |  | 4 |
| 6. | Какой прибор измеряет температуру в ректификационной колонне? 1.Манометр 2.Термопара 3.Диафрагма |  | 2 |
| 7. | За счет чего происходит, нагрев сырья в камере конвекции печи? 1.За счет пара 2.За счет лучистой энергии 3.За счет дымовых газов 4.За счет отдачи тепла в радиантной секции. |  | 3 |
| 8. | Какие насосы относятся к объемным? 1.Центробежные 2.Осевые 3.Поршневые 4.Вихревые. |  | 3 |
| 9. | Электродегидратор применяют для…. 1.Стабилизации бензина 2.Перегонки мазута 3.Удаления солей и воды 4.Очистки от серы. |  | 3 |
| 10. | Каково назначение реактора? 1.Разделение смесей 2.Регулирование давления 3.Регулирование температуры 4. Осуществление химического процесса |  | 4 |
| 11. | Определить поверхность теплообменника, если его тепловая нагрузка составляет 1200 кВт, коэффициент теплопередачи равен 250 Вт/м2 К, а средний температурный напор равен 50К |  | 96 м2 |
| 12. | Какая часть ректификационной колонны располагается ниже ввода сырья? 1.Отгонная 2.Концентрационная 3.Эвапарационноя 4.Сепарационная |  | 1 |
| 13. | Как называется способ регулирования температуры низа колонны? 1.Орошение 2.Сепарация 3.Горячая струя |  | 3 |
| 14. | Где устанавливаются клапанные тарелки? 1.В реакторе. 2.В теплообменнике. 3.В колонне. 4.В печи. |  | 3 |
| 15. | Как называется процесс многократного испарения и многократной конденсации? 1.Абсорбция. 2.Ректификация. 3.Алкилирование. 4.Гидрирование. |  | 2 |
| 16. | Что такое ретурбент? 1.Деталь колонны. 2.Деталь печи. 3.Деталь насоса. 4.Деталь реактора. |  | 2 |
| 17. | В реакторах каких установок применяются цеолитсодержащие катализаторы? 1.Установки каталитического крекинга 2.Установки каталитического риформинга 3.Установки гидроочистки 4.Установки термического крекинга |  | 1 |
| 18. | Что такое «большое дыхание» резервуара? 1.Потери при заполнении и сливе резервуаров. 2.Потери при изменении температуры окружающей среды. 3.Потери при утечках через не плотности оборудования. 4.Потери при переливах. |  | 1 |
| 19. | Для получения какого продукта предназначены реакторы установок риформинга? 1.Для получения мазута 2. Для получения газа 3. Для получения бензина 4. Для получения дизельного топлива |  | 3 |
| 20. | Определить массовый расход нефтепродукта в т/сутки, если объемный расход составляет 150м3/час, относительная плотность p204 = 0,780 |  | 2808 т/сут. |

РАЗДЕЛ 4.

Критерии оценки тестирования обучающихся

Специальность ППССЗ:18.02.09 Переработка нефти и газа

Профессиональный модуль: ПМ 01. Технологическое оборудование и коммуникации

| Количество имеющихся заданий | Количество правильно выполненных заданий | % выполненных заданий | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 19-20 | 90%-100% | «5» |
|  | 16-18 | 80%-89% | «4» |
|  | 13-17 | 60%-79% | «3» |
|  | менее 13 | менее 60% | «2» |

РАЗДЕЛ 5.

Бланк ответов на тестовые задания

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

«____» __________ 2019 г.                                     __________________ (Ф.И.О. обучающегося)

Специальность ППССЗ:18.02.09 Переработка нефти и газа

Профессиональный модуль: ПМ 01. Технологическое оборудование и коммуникации

Вариант  1

| № задания (вопроса) | Ответ | Отметка проверяющего о правильности ответа (+/-) | № задания (вопроса) | Ответ | Отметка проверяющего о правильности ответа (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – Б |  | 7 | 3 | + |
|  | 2 – Г |  | 8 | 3 |  |
|  | 3 – А |  | 9 | 2 |  |
| 2 | 1 – Г |  | 10 | 3 |  |
|  | 2 – В |  | 11 | 154,8 Вт/м2К |  |
|  | 3 – Б |  | 12 | 2 |  |
| 3 | 1 – Б |  | 13 | 4 |  |
|  | 2 – В |  | 14 | 3 |  |
|  | 3 – А |  | 15 | 4 |  |
| 4 | 1 – Б |  | 16 | 2 |  |
|  | 2 – А |  | 17 | 2 |  |
|  | 3 – В |  | 18 | 3 |  |
| 5 | 1 |  | 19 | 4 |  |
| 6 | 4 |  | 20 | 64% 36% |  |

Количество баллов _______________                                 Оценка _______________

Подпись проверяющего  __________

Бланк ответов на тестовые задания

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

«____» __________ 2019 г.                                     __________________ (Ф.И.О. обучающегося)

Специальность ППССЗ:18.02.09 Переработка нефти и газа

Профессиональный модуль: ПМ 01. Технологическое оборудование и коммуникации

Вариант  2

| № задания (вопроса) | Ответ | Отметка проверяющего о правильности ответа (+/-) | № задания (вопроса) | Ответ | Отметка проверяющего о правильности ответа (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – А |  | 7 | 3 | + |
|  | 2 – В |  | 8 | 3 |  |
|  | 3 – Б |  | 9 | 3 |  |
| 2 | 1 – Б |  | 10 | 4 |  |
|  | 2 – Б |  | 11 | 96 м2 |  |
|  | 3 – Г |  | 12 | 1 |  |
| 3 | 1 – В |  | 13 | 3 |  |
|  | 2 – Б |  | 14 | 3 |  |
|  | 3 – Г |  | 15 | 2 |  |
| 4 | 1 – Б |  | 16 | 2 |  |
|  | 2 – А |  | 17 | 1 |  |
|  | 3 – В |  | 18 | 1 |  |
| 5 | 4 |  | 19 | 3 |  |
| 6 | 2 |  | 20 | 2808 т/сут. |  |

Количество баллов _______________                                 Оценка _______________

Подпись проверяющего  __________