ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБЫ И СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРОВАЙДЕР.

Компьютерная сеть (Computer NetWork) – это совокупность компьютеров и других устройств, соединенных линиями связи и обменивающихся информацией между собой в соответствии с определенными правилами – протоколом.

Протокол играет очень важную роль, поскольку недостаточно только соединить компьютеры линиями связи. Нужно еще добиться того, чтобы они «понимали» друг друга.

Основная цель сети – обеспечить пользователей потенциальную возможность совместного использования ресурсов сети. Ресурсами сети называют информацию, программы и аппаратные средства.

# Преимущества работы в сети:

    - Разделение дорогостоящих ресурсов – совместное использование периферийных устройств (лучше и дешевле купить один дорогой, но хороший и быстродействующий принтер и использовать его как сетевой чем к каждому компьютеру покупать дешевые, но плохие принтеры), разделение вычислительных ресурсов (возможность использования удаленного запуска программ).

    - Совершенствование коммуникаций (доступ к удаленным БД, обмен информации)

    - улучшение доступа к информации

    - свобода в территориальном размещении компьютеров

Физическая среда передачи данных может представлять собой кабель, т.е. набор проводов, изоляционных и защитных оболочек и соединительных разъемов, а также земную атмосферу или космическое пространство, через которые распространяются электромагнитные волны

Глобальная компьютерная сеть

Internet представляет собой совокупность узлов, объединённых каналами связи.

Каждый узел (хост) содержит один или несколько мощных компьютеров – серверов, работающих под управлением операционной системы.

Управляет узлом его собственник–организация - провайдер.

Провайдер это, в широком смысле, компания-поставщик товаров или услуг. Сегодня в русскоязычной среде провайдерами чаще всего зовут компании и фирмы, предоставляющие услуги подключения к интернету, то есть интернет-провайдеров.

Английское слово provider (произносится «провайдер», ударение на «а») образовано от глагола to provide (поставлять, предоставлять) и означает именно «поставщик».

В качестве линий связи используются выделенные каналы (телефонные, кабельные, спутниковые) или коммутируемые телефонные линии, в этом случае используется модем.

Если объединяются две сети, использующие одинаковые протоколы, то оборудование стоящее между ними называют мостами. Цель моста - Не выпускать за пределы локальной сети данные, предназначенные для внутреннего потребления. Мост может быть аппаратным (специализированный компьютер) или программным.

Объединение сетей, работающих по разным протоколам, возникает необходимость для перевода данных из формата, принятого в одной сети в формат, принятый в другой, происходит через  шлюз. Шлюзы могут быть как аппаратными, так и программными.

Серьёзной проблемой при работе в сети является защита информации от несанкционированного доступа. Для этих целей используется брандмауэр - аппаратно–программное средство (межсетевой экран), которое предотвращает несанкционированный доступ в защищаемую сеть.

Формирование компьютерных сетей по всему миру шло независимо. В каждой сети действует свое оборудование, свои протоколы, свои сетевые службы. Взаимодействие сетей с разными протоколами невозможно, даже если они соединены линией связи.

Сеть Интернет начала складываться с распространением общих протоколов взаимодействия.

Таким образом Internet объединяет сети, работающие по разным протоколам.

Сетевой протокол – это программа, содержащая набор правил, устанавливающих тип используемых данных, стандартные связи, правила обработки ошибок.

Существует 2 типа протоколов: Базовый и Прикладной.

Базовый (TCP/IP) - отвечает за физическую пересылку электронных сообщений

TCP (Transmission Control Protocol) – транспортный протокол (управляет передачей данных).

Протокол ТРС определяет формат передачи сообщений в Интернете. Это протокол пакетной связи. Сообщение разбивается на пакеты небольшого размера, которые передаются независимо друг от друга.

Каждый пакет содержит служебную информацию (заголовок), включающий в себя номер

пакета  в общей посылке. Пакеты могут идти к получателю разными маршрутами и поступать не в том порядке, в каком отправлялись. Дойдя до получателя, определяется правильный порядок пакетов и восстанавливается исходное сообщение. Если пакет не доходит до получателя, то передача повторяется.

Пакетная передача позволяет одновременно передавать по одной линии связи несколько сообщений, направленных по разным адресам.

IP (Internet Protocol) – протокол маршрутизации (доставляет информацию по назначению). Протокол IP определяет способ адресации. Согласно этому протоколу, каждый компьютер,

подключенный к Интернету, имеет свой уникальный 32 битный адрес (IP-адрес). При передаче сообщений IP-адрес указывается в заголовке каждого пакета.

Промежуточный компьютер, на который поступил такой пакет, может не знать точно, где располагается получатель. Но по IP-адресу он может установить, куда надо переправить сообщение, чтобы оно оказалось «ближе» к получателю.

Благодаря этой особенности IP-протокола сообщения Интернета доходят до адресатов, находящихся на любых расстояниях. Передача сообщений через Интернет сохраняет устойчивость при изменении конфигурации сетей, при отключении отдельных компьютеров или линий связи изменяется только маршрут движения пакетов.

Единая система протоколов Интернета позволяет установить связь между любыми компьютерами, подключенными к Интернету. Но для этого на одном из компьютеров должна работать программа-клиент, а на другом - программа-сервер какой-то сетевой службы.

В Интернете существует много таких сетевых служб, как специализированных, так и предназначенных для массового пользователя. Вот некоторые из них:

# Служба World Wide Web.

Серверы World Wide Web или Web-серверы, подключаются к Интернету организациями, предоставляющими информацию. Web-клиенты работают на пользователей - их называют браузерами. Служба World Wide Web (WWW) управляет доставкой на компьютер пользователя и отображением информационных документов Web-страниц.

Протокол службы World Wide Web называется HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)– протокол передачи гипертекстовых сообщений.

      - Служба	электронной	почты	E-mail

предназначена	для	обмена	текстовыми сообщениями между удаленными партнерами.

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простой протокол передачи сообщений. Он используется при отправке сообщений.

Протокол POP3 (Post Office Protocol) - протокол почтового отделения. Он используется для получения сообщения.

# Служба передачи файлов.

Основана на протоколе передачи данных FTP (File Transfer Protocol). Она позволяет передавать файлы любого формата. FTP-сервер (файловый архив) позволяет FTP- клиентам подключаться к нему и передавать или получать (загружать) файлы.

# Служба телеконференций

Предназначена для открытого обсуждения вопросов, вызывающих общий интерес. Обсуждение ведется как обмен сообщениями, направляемыми в тематические телеконференции (группы новостей). сообщения доступны всем желающим. каждое сообщение постепенно попадает на все серверы.

Протокол передачи сетевых новостей называется NNTP (News Net Transfer Protocol)

# Служба DNS (доменная система имен)

      - Прикладные протоколы:

| Название протокола | Расшифровка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| HTTP | Hyper Text Transfer Protocol | Протокол передачи гипертекста |
| FTP | File Transfer Protocol | Протокол передачи файлов |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Простой протокол отправки электронных писем |
| POP3 | Post Office Protocol 3 | Протокол получения электронных писем |
| NNTP | News Net Transfer Protocol | Протокол телеконференций |

Адресация в Интернете

Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, в Интернете существует единая система адресации, основанная на использовании IР- адреса. Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный 32-битный IР-адрес.

Доменная система имен. Компьютеры легко могут найти друг друга по числовому IР-адресу, однако человеку запомнить числовой адрес нелегко, и для удобства была введена Доменная Система Имен (DNS — Domain Name System). Доменная система имен ставит в соответствие числовому IР-адресу компьютера уникальное доменное имя.

При передаче пакетов в Интернете используются только IР-адреса. Перевод доменного имени в IР-адрес выполняется автоматически. Для этого используется служба DNS. Таблица соответствия доменных имен и IР-адресов хранится в распределенной базе данных. Запросы на преобразование направляются серверу DNS. Сервер, получивший запрос, связывается с другим сервером, имеющим нужную информацию, и получает IР-адрес ресурса.

Традиционный IP-адрес может быть записан с помощью четырех чисел в десятичной системе счисления, например: 192.168.175.13 или 194.85.92.93. DNS позволяет сопоставить числовой IP-адрес и символьный, например: 194.85.92.93 = test.ru. При этом символьный адрес в DNS представляет собой текстовую строку, составленную по особым правилам. Самое важное из этих правил – иерархия доменов. Система адресов DNS имеет древовидную структуру. Узлы этой структуры называются доменами. Каждый домен может содержать множество «подчиненных» доменов

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня — домены второго уровня и так далее. Домены верхнего уровня бывают двух типов: географические (двухбуквенные — каждой стране соответствует двухбуквенный код) и административные (трехбуквенные).

Полное доменное имя состоит из непосредственного имени домена и далее имён всех доменов, в которые он входит, разделённых точками.

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер

Интернет-технологии - это коммуникационные, информационные и иные технологии и сервисы, основываясь на которые осуществляется деятельность в Интернете или с помощью него. В первую очередь, это, конечно, сайты, а также: чаты, почта, Интернет-магазины, форумы и т.д.

Провайдер – организация, предоставляющая   услуги   доступа    к Интернету и   иные связанные с Интернетом услуги.

В число предоставляемых интернет-провайдером услуг могут входить:

- доступ в Интернет по коммутируемым и выделенным каналам;

- выделение дискового пространства для хранения  и обеспечения работы сaйтов (хостинг);

- поддержка работы почтовых ящиков или виртуального почтового сервера;

•   резервирование данных и другие.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Что такое интернет- технологии?

2. Назовите основные организационные характеристики сети Интернет.

3. Каковы основные принципы построения сети Интернет.

4. Как осуществляется адресация в сети Интернет?