Тест по теме "Законы постоянного тока"

##### Вопрос 1

Известно, что через поперечное сечение проводника, включенного в цепь на 2 мин, прошел заряд, равный 36 Кл. Какова была сила тока в этом проводнике?

- 0,3 А

- 18 А

- 36 А

- 72 А

##### Вопрос 2

Напряжение на реостате сопротивлением 20 Ом равно 75 В. Какова сила тока в нем?

- 1,5 А

- 7,5 А

- 37,5 А

- 3,75 А

##### Вопрос 3

Определите сопротивление никелинового провода длиной 20 м и площадью поперечного сечения 0,4 мм2 .

- 16 Ом

- 40 Ом

- 10 Ом

- 20 Ом

##### Вопрос 4

Сила тока в лампе 0,8 А, напряжение на ней 150 В. Какова мощность электрического тока в лампе? Какую работу он совершит за 2 мин ее горения?

- 120 Вт; 22,5 кДж

- 187,5 Вт; 14,4 кДж

- 1875 Вт; 14,4 кДж

- 120 Вт; 14,4 кДж

##### Вопрос 5

Силу тока в цепи увеличили в 2 раза, а ее сопротивление уменьшили в 2 раза. Изменилось ли в цепи и как выделение теплоты?

- Увеличилось в 2 раза

- Не изменилось

- Уменьшилось в 2 раза

- Увеличилось в 4 раза

##### Вопрос 6

Лампа, сопротивление нити накала которой 10 Ом, включена на 10 мин в цепь, где сила тока равна 0,1 А. Сколько энергии в ней выделилось?

- 1 Дж

- 6 Дж

- 60 Дж

- 600 Дж

##### Вопрос 7

На каком из участков электрической цепи ток совершит наименьшую работу, если на первом из них напряжение равно 20 В, на втором — 10 В и на третьем — 60 В?

- На первом

- На втором

- На третьем

##### Вопрос 8

Серебро имеет малое удельное сопротивление. Оно — хороший или плохой проводник электричества?

- Ответить нельзя — нет нужных данных

- Плохой

- Хороший

##### Вопрос 9

Какими тремя приборами надо располагать, чтобы измерить величины, необходимые для расчета работы электрического тока?

- Амперметром, аккумулятором, вольтметром

- Амперметром, вольтметром, реостатом

- Амперметром, вольтметром, часами

##### Вопрос 10

Проводник сопротивлением 250 Ом при силе тока, равной 200 мА, нагревался 3 мин. Сколько энергии электрического тока перешло при этом в его внутреннюю энергию? (Потери энергии не учитывать.)

- 180 Дж

- 1800 Дж

- 18 Дж

- 30 Дж