Министерство образования Ставропольского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Зеленокумский многопрофильный техникум»

Методическая разработка урока по МДК 01.01

Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам

Тема урока: «Обработка подкладки и соединение её с изделием».

группа 207

профессия «Портной»

Преподаватель: Черкасова Е.Н.

Рассмотрено на заседании методической комиссии

Протокол  № _________ от  «______»______________20__ г.

Председатель  М/О ______________________ (Алфёрова И.Н.)

2018-2019 уч. г

| Тема: | «Обработка подкладки и соединение её с изделием» |
| --- | --- |
| Составил: | Преподаватель высшей категории: Черкасова Е.Н. |
| Аннотация: | Данная методическая разработка предназначена для проведения уроков теоретического обучения по теме: «Обработка подкладки и соединение её с изделием» по профессии «Портной». В разработке представлена работа по теме: «Обработка подкладки и соединение её с изделием». Для оценки профессиональных компетенций применяются критерии оценки знаний, навыков, умений обучающихся. Правильность выполнения проверочной работы. Методическая разработка рекомендуется для проведения уроков теоретического цикла по Профессиональному модулю: «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам». Разработка урока предназначена для обучающихся и инженерно-педагогических работников по профессии: «Портной». |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная методическая разработка предназначена для проведения уроков теоретического и производственного обучения по теме «Обработка подкладки и соединение её с изделием» по профессии «Портной».

Урок разработан с элементами педагогической технологии – формирование профессиональных и общих компетенций.

Цель данного урока:

Образовательная:

- изучить особенности обработки подкладки и соединения её с изделием,

- закреплять умение работать с инструкционно-технологическими картами.

Воспитательная: содействовать формированию самостоятельности, бережно относиться к дидактическим материалам, прививать любовь к выбранной профессии, культуру общения, воспитывать чувства коллективизма, творческого отношения к труду,

Развивающая: формирование профессиональных и общих компетенций, развивать у будущих рабочих умение выделять главное, анализировать, принимать самостоятельные решения, контролировать свои действия, решать проблемные ситуации, применять имеющиеся знания на практике; содействовать развитию личностных качеств: воли, целеустремленности, собранности. развивать умение анализировать, находить и грамотно и качественно исправлять свои ошибки.

В процессе учебного занятия преподаватель ставит и решает следующие образовательные задачи:

- Дать начальное представление об обработке подкладки и соединении её с изделием;

- Формирование умения самостоятельно планировать и осуществлять работу над теоретическими вопросами;

- Обучение работе с технической документацией;

- Закрепить теоретические знания обучающихся об обработке подкладки и соединении её с изделием.

В разработке представлены:

- Презентация «Обработка подкладки и соединение её с изделием»

- Учебно-производственная работа «Обработка подкладки и соединение её с изделием».

- Вопросы по проверке знаний обучающихся по теме. Карточки – задания.

- Критерии оценок выполненных работ.

- Инструкционная карта.

- Дефекты и способы устранения.

- Эталонные образцы.

Вопросы для проверки теоретических знаний обучающихся составлены таким образом, что позволяют преподавателю отследить теоретический уровень подготовки обучающихся по данной теме. Вместе с тем каждый обучающийся имеет возможность самостоятельной проверки своих знаний.

Урок обеспечен в полном объеме дидактическими средствами обучения, к ним относятся: чертежи, эскизы, схемы, учебно-технические и учебно-технологические требования, инструкционные- технологические карты, опорные конспекты, карточки-задания и т.д.

Методическая разработка может быть использована на уроках теоретического,  производственного обучения и в производственной деятельности по профессии «Портной».

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ЗАНЯТИЯМ

Подготовка ПРЕПОДАВАТЕЛЯ к занятиям начинается задолго до того, как он получает группу. Для подготовительного периода обучения нужно подготовить альбомы различных видов стежков, швов и некоторых узлов деталей, раздаточный материал для студентов.

Заранее преподаватель готовится и к изучению каждой темы учебной программы:

- изучает материал темы и распределяет его на подтемы и уроки, составляет рабочую программу, подбирает и изучает литературу по новой технике, технологии;

- предусматривает мероприятия по организации и безопасности труда, подготавливает техническую документацию, наглядные пособия;

- обдумывает формы и методы изучения темы.

Преподаватель обязан проработать операцию или узел изделия, который будет демонстрировать на уроке, отработать приемы работы и движения. После этого подготовить к уроку наглядные пособия, ткань, детали или крой, фурнитуру, все инструменты.

Готовясь к уроку, преподаватель должен предусмотреть возможные дефекты в работе и предупредить их возникновение.

Затем преподаватель дозирует время на отдельные элементы урока.

При подготовке к уроку преподаватель составляет план урока.

Начинающим преподавателям рекомендуется составлять и конспекты и планы-конспекты уроков. В зависимости от периода обучения, темы и содержания урока план может изменяться.

План урока с применением ИКТ

Дата урока______________________

Преподаватель: Черкасова Е.Н.

Раздел: «Обработка женского демисезонного пальто»

Тема урока: «Обработка подкладки и соединение её с изделием»

Цель урока: изучить особенности обработки подкладки и соединения её с изделием, закрепить умение работать с инструкционно-технологическими картами.

Задачи урока:

- воспитывать у обучающихся добросовестность,

- развивать профессиональный интерес,

- уметь выбирать способ обработки подкладки и соединения её с изделием в зависимости от модели и вида ткани.

Тип урока: урок формирования новых знаний.

Методы и методические приемы: проведения урока беседы, объяснение с использованием презентации, лекции, показ трудовых приемов, ответы на вопросы обучающихся.

Материально-техническое оснащение: инструкционная карта по теме «Обработка подкладки и соединение её с изделием», плакат «Детали кроя подкладки», инструкция по технике безопасности и охране труда, образцы изделий (демисезонные пальто), полуфабрикат верха и подкладки пальто, карточки-задания, тесты (Приложение №№ 2, 3).

Оборудование:

-  экран, ПК, мультимедиа (Приложение № 5)

-  доска, мел.

-  карточки с тестовым заданием.

-  нитки, ножницы, иглы ручные, мел.

Обучающиеся должны

уметь:

- подбирать материалы для изготовления подкладки;

- применять материалы при выполнении работ;

знать:

- общую классификацию материалов, характерные свойства подкладочных материалов;

- общие сведения, назначение, виды и свойства материалов для подкладки

Ход работы

I. Организационная часть – 5минут:

1. проверить присутствующих обучающихся по списку;

2. осмотр внешнего вида;

3. проверка готовности обучающихся к уроку.

II. Вводный инструктаж - 35минут:

1.Сообщить тему и цели урока.

2.Актуализация знаний учащихся:

3.Проверить знание обучающихся по вопросам (Приложение № 2)

III. Объяснение нового материала:

- Здравствуйте!

Тема нашего сегодняшнего урока: «Обработка подкладки и соединение её с изделием»

- Рассмотрим виды изделий на подкладке (показ моделей пальто, плащей, жакетов с притачной и отлетной по низу подкладкой).

Назначение подкладки и выбор соответствующих материалов: (показываю)

В ходе объяснения нового материала мною совершаются операции:

- Последовательность выполнения технологических приемов и работ;

- Показ приемов и учебно-наглядных пособий;

- Предупреждение возможных ошибок и брака (Приложение № 3);

- Организация рабочих мест, правила безопасности труда, использование учебно-технической документации, технических средств и т.д. (Приложение № 4);

IV Закрепление материала.

Проверка усвоения обучающимися изучаемого материала по вопросам. Выполнение самостоятельной работы обучающимися. (Приложение 2,4)

V. Заключительный инструктаж.

- Подвести итоги работы группы за урок

- Отметить положительные стороны и наиболее характерные недочеты в работе группы

- В случае необходимости задать вопросы для выяснения, как обучающиеся усвоили материал урока; для исправления допущенных ошибок и дефектов в работе

- Преподаватель показывает способы исправления ошибок и дефектов

- Дать краткую характеристику работы каждого обучающегося и сообщить оценки (отметить, кто из учащихся добился отличного качества работы, разобрать наиболее характерные недочеты в работе учащихся).

- Домашнее задание к следующему уроку записать в дневник

Анализ итогов урока производить всесторонне и объективно, выставляемые оценки аргументировать; не упрекать учащихся за допущенные ошибки и недостатки, если их причиной является неопытность.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Воспитывающая функция процесса обучения проявляется в том, что обучение постоянно, этот процесс воспитывает студентов. Это объективная закономерность процесса обучения, обучение нейтральным в смысле воспитания быть не может.

Воспитание в отличие от обучения, (где главная задача – формирования знаний, умений и навыков) – это формирование у обучающихся определенных отношений к окружающей их деятельности, к коллективу, воспитание чувств, нравственности, морали. Воспитание – это процесс формирования личности.

Вместе с тем не следует противопоставлять формирование и развитие личности обучающихся и вооружение их знаниями, умениями, навыками. Усваивая знания и способы деятельности, обучающийся приобретает средства для развития собственной личности, а глубокое владение знаниями, способности к творческому их применению, образованность обучающихся –  важнейшие качества личности.

Задача преподавателя – максимально используя содержание, организацию, методы обучения, сформировать, воспитать, развить у обучающихся положительные личностные качества.

В процессе обучения у студентов формируются основы мировоззрения, убеждения, уважительное отношение к труду и людям труда, чувство гордости за принадлежность к рабочему классу, воспитывается также чувство хозяина, бережное отношение к общественной собственности, трудовая дисциплина, готовность к социальному общению, добросовестность, инициативность, ответственность и правила поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация и методика  обучения является одной из важнейших сторон в подготовке профессионала, как будущего специалиста, способного решать дидактико-технологические проблемы в учебных заведениях системы начального профессионального образования.

Основной целью выполнения методической разработки «Разработка урока по теме «Обработка подкладки и соединение её с изделием» является подготовка будущих портных,  методически грамотное и творческое осуществлению педагогического процесса.

В ходе выполнения работы решались следующие задачи:

- изучение и анализ учебно-программной документации: учебного плана, учебной программы, перечня учебно-производственных работ;

- выбор и определение темы урока в теме программы ПМ 01;

- формулирование цели задач урока;

- анализ воспитательно-развивающих возможностей материала;

- детальная разработка проведения урока: выбор методов, средств и форм обучения;

- выбор оптимального технологического процесса изготовления данного узла;

- выбор технических средств: оборудования, оснастки, инструмента, технической и технологической документации, ТСО.

- разработка конкретных элементов: инструкционной документации, критериев оценки, контрольных вопросов, заданий и т.д.;

- выбор дидактических средств, плакатов, моделей, инструкционной и справочной документации и т.д.;

- выбор методов актуализации знаний, методов предъявления нового материала;

- определение содержания и объема заданий для обучающихся, характер и формы организации деятельности;

- продуманы методы контроля и самоконтроля обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Силаева, М.А. пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебик для начального профессионального образования, ч.1  [Тест] /М.А. Силаева – М.: ИРПО: «Академия», 2015. -528с.

- Жуков, Г.Н. Основы педагогических знаний мастера производственного обучения [Текст]: Учебное пособие./ Г.Н. Жуков – Кемерово: Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж, 2001. –236с.

- Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом обучения [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Г.И. Кругликов.– М.: Академия, 2007. -288с.

- Морева, Н.А. Технологии профессионального образования [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Н.А. Морева – М.: Академия, 2005. –432с.

- Панкратова, В.А. Основы производственного обучения швейников [Текст]: Методическое пособие/В.А. Панкратова – М.: Современная отечественная книга,1994. – 272с.

- Реут, Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам [Текст]: Учебное пособие./Т.Н. Реут – М.: 1989. –344с.

- Скакун, В. А. Организация и методика профессионального обучения [Текст]: Учебное пособие./ – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. -336с.

- Скакун, В.А. Методика производственного обучения [Текст] /В.А. Скакун - М.: АПО, 1992. -204с.

- Труханова, А.Т. Основы технологии швейного производства [Текст]: Учебное пособие./А.Т. Труханова – М.: 2000. -358с.

- https://multiurok.ru/files/urok-proizvodstviennogho-obuchieniia-na-tiemu-obra.html 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1 «Наглядные пособия и ТСО»

Приложение № 2 «Карточки-задания»

Приложение № 3 «Дефекты и способы устранения»

Приложение № 4 «Инструкционная карта»

Приложение № 5 Презентация

Приложение № 1

Наглядные пособия и ТСО

| наименование | содержание | количество |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На обучающегося | На группу |  |
| Инструкционная карта по теме: «Обработка подкладки и соединение её с изделием» | Технологическая последовательность обработки подкладки | 1 | 25 |  |
| Плакаты | Детали подкладки. ТУ на раскрой. |  | 1 |  |
| Образец-эталон | Поэтапная обработка технологического узла |  |  |  |
| Таблица: дефекты и способы устранения | Дефекты и способы устранения | 1 | 25 |  |
| Карточка-задание | Карточка-задание | 1 | 25 |  |

Приложение № 2

КАРТОЧКИ – ЗАДАНИЯ

Вариант 1

Задание:

- Найти соответствие

| Способы соединения подкладки | Степень готовности |
| --- | --- |
| - ручной, | - подкладка полностью обработана (стачаны вытачки, обработаны карманы, боковые и плечевые швы, втачаны рукава в проймы в том случае, если подкладка рукавов не соединена с низом рукавов). |
| - машинный, | - стачаны вытачки, обработаны карманы, стачаны средние срезы спинки, боковые срезы и обработаны карманы; |
| - комбинированный |  |

- Задание: Вставьте пропущенные термины:

Боковые срезы ___________________ по спинке швом шириной 1,0÷1,5 см, совмещая срезы и контрольные знаки. Припуски в зависимости от способа закрепления их с изделием могут быть ____________________ и на спинку, и на полочку

……………………………………………………………………………………………………

Вариант 2

- Задание: Стачивание плечевых швов. Найти соответствие

| Рисунок. | ТУ на обработку |
| --- | --- |
| - вершина подборта выкроена с припуском | - плечевые срезы стачивают по полочке с посадкой спинки по всей длине |
| - вершина подборта сведена на нет к плечевым срезам | - плечевые срезы стачивают по полочке с посадкой спинки на 2/3 их длины от среза проймы, открытый участок шва стачивают после притачивания подкладки к внутренним срезам подбортов |

- Задание: Выбрать правильный ответ: рукав втачивают в пройму подкладки со стороны рукава, совместив срезы и контрольные знаки, швом шириной

- 0,5 ÷ 0,7 см;

- 1,0÷1,5 см;

- 0,5 ÷1.0 см.

Вариант 3

- Задание: Виды полодержателей. Найти соответствие

| Рисунок. | Наименование, ТУ на обработку |
| --- | --- |
|  | - Полодержатель, состоящий из одной детали полодержатель втачивают в боковой шов правой половины подкладки на 2÷3 см ниже проймы, его закрепляют машинной (или ручной) строчкой на подкладке полочки. На левый подборт пришивают пуговицу на расстоянии 2,0÷2,5 см от линии талии. |
|  | - Полодержатель, состоящий из двух деталей. Один конец полодержателя вкладывают в правый боковой шов подкладки, отступив от проймы на 2÷3 см. Другой конец полодержателя располагают на уровне линии талии, его срез закреплен швом притачивания подкладки к левому подборту. Около края борта полодержатель закрепляют крестообразными стежками к подборту |

- Задание: Выбрать правильный ответ: длина вешалки в крое

- 5 ÷ 7 см;

- 10÷15 см;

- 7 ÷8 см.

…………………………………………………………………………………………………………

Вариант 4

- Задание: Выполнение контрольных знаков: на каком расстоянии друг от друга?

. Выбрать правильный ответ

- 20 см

- от 20 см до 30 см

- 30 см

- Задание: Вставьте пропущенные термины.

Подкладку___________________ по внутреннему срезу подборта и срезу стойки верхнего воротника швом шириной 1 см по подкладке, совмещая контрольные знаки на подборте и бортовом срезе подкладки, выворачивают на лицевую сторону,  _____________________ вдоль шва, затем ______________________ припуск шва к бортовой прокладке.

Вариант 5

- Задание: Притачивание подкладки. Закрепление припусков шва. Найти соответствие

| Рисунок. | Наименование, ТУ на обработку |
| --- | --- |
|  | - Нижний срез подкладки рукава притачивают к нижнему срезу рукава верха швом шириной 1 см, вывернув рукав на изнаночную сторону |
|  | - Прикрепляют шов притачивания подкладки к бортовой прокладке на спецмашине потайного стежка или вручную косыми стежками, а по воротнику — ко шву втачивания нижнего воротника в горловину на стачивающей машине или вручную |
|  | - Шов притачивания подкладки по низу рукава прикрепляют к прокладке на спецмашине потайного стежка или вручную или закрепляют припуск низа рукава над локтевыми и передними швами 4÷5 стежками |

- Задание: Выбрать правильный ответ: Заметывают шов притачивания подкладки к изделию на расстоянии

- 0,5 ÷ 0,7 см;

- 1,0÷1,2 см;

- 0,2 ÷0,5см.

Вариант 6

- Задание: Размеры мелких деталей  Найти соответствие

| Рисунок. | ТУ на обработку |
| --- | --- |
|  | - ширина дополнительной полоски ткани 2,0÷2,5 см |
|  | - Ширина полодержателя в готовом (сложенном) виде равна 2,5÷3,0 см |
|  | - Ширина вешалки в готовом виде равна 0,7 см |

- Задание: Выбрать правильный ответ: На каких деталях подкладки допускаются надставки?

- на подкладке рукава в верхней  части;

- на подкладке рукава в нижней части;

- в верхних частях полочки;

- в верхних частях отрезных бочков полочки;

- в нижних частях полочки;

…………………………………………………………………………………………………………..

Вариант 7

- Задание: Стачивание плечевых швов. Найти соответствие

| Рисунок. | ТУ на обработку |
| --- | --- |
|  | - вершина подборта выкроена с припуском, плечевые срезы стачивают по полочке с посадкой спинки на 2/3 их длины от среза проймы, открытый участок шва стачивают после притачивания подкладки к внутренним срезам подбортов |
|  | - вершина подборта сведена на нет к плечевым срезам, плечевые срезы стачивают по полочке с посадкой спинки по всей длине |

- Задание: Выбрать правильный ответ: 2 строчку заметывания подкладки  на изделие выполняют на расстоянии:

- 25÷35 см от горловины

- 20÷30 см от проймы

- 25÷30 см от низа

Вариант 8

- Задание: Обработка низа подкладки, низа рукава. Найти соответствие

| Рисунок. | ТУ на обработку |
| --- | --- |
|  | - Нижний срез подкладки рукава притачивают к нижнему срезу рукава верха швом шириной 1 см, вывернув рукав на изнаночную сторону |
|  | - Нижний срез подкладки подрезают, разложив пальто подкладкой вниз |
|  | - Подогнутый край подкладки должен перекрывать край подгиба низа верха на 1,5 см в готовом виде или половину ширины подгиба низа изделия Обрабатывают низ подкладки швом с закрытым срезом (ширина подгиба низа 3÷5 см), застрачивая припуск зигзагообразной строчкой. |

- Задание: Выбрать правильный ответ: рукав втачивают в пройму подкладки со стороны рукава, совместив срезы и контрольные знаки, швом шириной

- 0,5 ÷ 0,7 см;

- 1,0÷1,5 см;

- 0,5 ÷1.0 см.

Вариант 9

- Задание: Обработка подкладки. Найти соответствие

| Рисунок. | ТУ на обработку |
| --- | --- |
|  | - приметывают подборт по внутреннему срезу на расстоянии 0,2÷0,5 см от строчки притачивания подкладки, при этом изделие располагают на столе подкладкой вверх, бортом к работающему. По подкладке прокладывают строчку прямых стежков на расстоянии 25÷30 см от низа |
|  | - полодержатель втачивают в боковой шов правой половины подкладки на 2÷3 см ниже проймы, его закрепляют машинной (или ручной) строчкой на подкладке полочки. На левый подборт пришивают пуговицу на расстоянии 2,0÷2,5 см от линии талии. |

- Задание: Выбрать правильный ответ: Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами следующими  способами:

- сметочными стежками над плечевым и боковым швами;

- разметочными стежками над плечевым и боковым швами;

- с помощью полосок ткани (шириной 2,0 ÷ 2,5 см, длиной 4 ÷ 5 см),

- с помощью полосок ткани (шириной 4 ÷ 5 см, длиной 2,0 ÷ 2,5 см),

Вариант 10

- Задание: Обработка подкладки и соединение её с изделием. Найти соответствие

| Рисунок. | ТУ на обработку |
| --- | --- |
|  | - По внутреннему срезу подборта и бортовому срезу подкладки ставят контрольные знаки через каждые 20 см |
|  | - полодержатель втачивают в боковой шов правой половины подкладки на 2÷3 см ниже проймы, его закрепляют машинной (или ручной) строчкой на подкладке полочки. |
|  | - Соединяют боковые швы подкладки с боковыми швами верха за припуск шва спинки, начиная ниже пройм на 8÷10 см и заканчивая ниже линии талии на 15÷20 см разметочными стежками |

- Задание: Вставьте пропущенные термины ВТО.

С лицевой стороны изделия через увлажненный проутюжильник __________________ борта, карманы, боковые швы, отделочные, средний шов на спинке, вытачки и т.д.. С изнаночной стороны________________ слабину на полочках и спинке, выправляют форму груди, удаляют пролегания швов.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА КАРТОЧКИ – ЗАДАНИЯ

| № варианта | Правильные ответы |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Задание: | - Задание |
| 1 | 1 – б, 2 – а, 3 - б | стачивают, заутюжены |
| 2 | 1 – б, 2 – а, | б |
| 3 | 1 – б, 2 – а, | в |
| 4 | а | притачивают, заметывают, подшивают. |
| 5 | 1 – б, 2 – в, 3 – а. | в, |
| 6 | 1 – в, 2 – а, 3 – б | б, г |
| 7 | 1 – б, 2 – а, | в. |
| 8 | 1 – б, 2 – в, 3 – а, | б. |
| 9 | 1 – б, 2 – а, | б, в. |
| 10 | 1 – в, 2 – а, 3 – б. | приутюживают, сутюживают |

Приложение № 3

Дефекты обработки подкладки  и способы устранения

| Дефекты | Внешние признаки. | Причины возникновения. Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Дефекты соединения подкладки с верхом |  |  |
| Поперечные заломы на полочке ниже плечевых швов в верхней одежде | Поперечные заломы на полочке | При соединении с верхом подкладка или прокладка затянуты, выпустить запас прокладки или подкладки по плечевому шву |
| Подкладка не соответствует верху изделия по размеру | подкладка шире, уже, длиннее или короче верха изделия | - несоразмерность кроя подкладки и верха изделия; - подкладка притачана к верху не по намеченным линиям или разным по ширине швом; - произошла усадка верха в процессе утюжки |
| Перекос притачной или пристегивающейся подкладки. | косые и поперечные складки на подкладке или материале верха | - неправильно произведен раскрой деталей; - подкладка притачана к верху не по надсечкам; - пристегивающаяся подкладка прикреплена к верху не по намеченным местам. |
| Перекос подкладки рукава. | деформация материала верха рукава | - неправильно произведен раскрой деталей; - подкладка по пройме или по низу рукава притачана не по намеченным надсечкам |
| Дефекты стежков, строчек, швов |  |  |
| Слабое натяжение нитей. | в стачных швах видны нити стежков на лицевой стороне без растяжения. | нарушение регулировки петлеобразователя швейной машины |
| Редкая частота стежков в соединительных швах | редкие стежки в шве (определяются подсчетом количества стежков на определенном участке). | неправильная регулировка швейной машины. |
| Обрывы ниток соединительных швов (дефект может быть производственного и непроизводственного характера) | разрушены стежки на отдельных участках швов, при этом проколы машинной иглой имеют одинаковую форму, материал на близлежащих участках не деформирован. | - недостаточная прочность ниток; чрезмерное натяжение верхней и нижней ниток шва. - усиленное механическое воздействие на шов. |
| Морщинистость материала вдоль швов или в углах деталей. Растянуты или чрезмерно припосажены стачиваемые детали. Сквозные прохваты потайных стежков. Прорубка материала машинной иглой. | точечные дыры, периодически повторяющиеся на определенном участке. | Излишнее натяжение верхней и нижней ниток роспуск машинной строчки; пропуск стежков соединительного шва. |
| Осыпание краевого среза материала. Незахват краевого среза детали в шов | край детали на определенном участке не захвачен в шов. | пропуск или сваливание стежков строчек, соединяющих детали; незахват края детали строчкой. |
| Дефекты подготовки и отделки |  |  |
| Разнооттеночность деталей — детали изделия имеют разный оттенок цвета. | изменение цвета (желтизна) материала; отсутствие ворса на опаленном участке; потеря прочности материала; опаленное место в виде полосы с неярко выраженным контуром. | нарушение температурного режима при влажно-тепловой обработке изделия. |
| Дефекты ткачества |  |  |
| Непрочность нитей к сдвигу. | смещение нитей одной системы вдоль нитей другой системы — раздвижка нитей материала; выпадение нитей из обрезного края материала — сыпучесть нитей. | резкая разница в толщине нитей по основе и утку; малый изгиб нитей в гладких и неплотных материалах; малая плотность ткани. |
| Дефекты скрытого характера |  |  |
| Усадка материала | обужение, укорочение и деформация изделия, бывшего в эксплуатация. | - недостаточная декатировка и безусадочная отделка материалов, применение нитей с разной степенью усадки. - неправильная эксплуатация изделия и.нарушение режима обработки в непроизводственных условиях. |
| Разрушение материала (дыры, пробоины, порезы, просечки, разрывы, | дефект частично заходит в шов стачивания деталей, дефект периодически повторяется | - неаккуратное нанесение надсечек, меток вытачек, - механическое повреждение в процессе производства. |
| Пятна машинного масла | пятна масляные от желтого цвета до темно-коричневого. | небрежная смазка частей и деталей машин. |
| Пятна от подмочки | пятна белесые или желтовато-коричневые с расплывчатыми краями и запахом плесени. | - попадание загрязненной воды на материал в процессе сушки, запаривания и крашения. - длительное воздействие влаги на материал изделия при транспортировке, хранении и эксплуатации. |
| Водяные пятна | участки ткани с более темным оттенком, чем цвет ткани. | обильное смачивание водой аппретированных материалов в процессе ВТО. попадание воды и неправильное глажение в процессе эксплуатации. |

Приложение № 4

ТУ на раскрой и обработку подкладки.

Детали кроя подкладки. ТУ на раскрой

Детали подкладки выкраивают в соответствии с деталями верха подкладки. Нити основы направлены вдоль деталей.

Для того чтобы подкладка не затягивала изделие, в верхних частях деталей предусматривают припуски из подкладки, по середине спинки предусматривают складку из подкладки.

ТУ на обработку подкладки.

Подкладку соединяют с изделием  следующими способами:

- ручным,

- машинным,

- комбинированным.

В зависимости от способа соединения подкладки с изделием различают две степени ее готовности:

- стачаны вытачки, обработаны карманы, стачаны средние срезы спинки, боковые срезы и обработаны карманы, подкладка рукавов соединена с низом рукавов; (соединяется ручным и комбинированным способом)

- подкладка полностью обработана (стачаны вытачки, обработаны карманы, боковые и плечевые швы, втачаны рукава в проймы в том случае, если подкладка рукавов не соединена с низом рукавов): соединяется машинным способом.

Допускают надставки в подкладке: в верхних частях отрезных бочков полочки и на подкладке рукава в нижней части. Швы притачивания надставок заутюживают в сторону надставок.

Если изделие с отлетной по низу подкладкой, на подкладке обметывают боковые срезы и срез борта до уровня груди. На изделии обметывают также срез бортовой прокладки, подкладку карманов; обметывают (или высекают) срезы боковых швов до пройм, внутренний срез подборта до уровня груди.

Инструкционная карта «Обработка подкладки и соединение её с изделием»

| Порядок выполнения операции | эскиз | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- |
| Обработка отдельных деталей и узлов подкладки. |  |  |
| - обработка вытачек |  | Стачивают вытачки по наиболее прямой стороне, заутюживают к середине детали. |
| - Стачивание средних срезов спинки, |  | Средние срезы спинки стачивают, начиная от горловины, швом шириной 1,0÷1,5 см |
| - Стачивание боковых срезов |  | Боковые срезы стачивают по спинке швом шириной 1,0÷1,5 см, совмещая срезы и контрольные знаки. Припуски в зависимости от способа закрепления их с изделием могут быть заутюжены и на спинку, и на полочку |
| - стачивание плечевых срезов подкладки | а б | Плечевые срезы стачивают по полочке с посадкой спинки. Если вершина подборта сведена на нет к плечевым срезам (а), их стачивают по всей длине. Если вершина подборта выкроена с припуском (б), плечевые срезы стачивают на 2/3 их длины от среза проймы. Открытый участок шва стачивают после притачивания подкладки к внутренним срезам подбортов; припуски плечевых швов заутюживают на спинку |
| - обработка полодержателя из одной детали (а) | а | В верхней женской одежде для поддержания правой полочки иногда используют полодержатели (чаще всего в изделиях со смещенной застежкой). Удлиненная навесная петля: деталь полодержателя перегибают вдоль посередине, подгибают долевые срезы и застрачивают швом шириной 0,2 см по длине детали. Затем перегибают поперек посередине, складывают сгиб углом и закрепляют угол по основанию машинной строчкой. Ширина полодержателя в готовом (сложенном) виде равна 2,5÷3,0 см. |
| - обработка полодержателя из двух деталей (б) |  | Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают вдоль деталей и по их концам (нить основы — вдоль детали). Выворачивают на лицевую сторону, приутюживают. Ширина в готовом виде 2,0÷2,5 см. |
| - Обработка боковых швов с полодержателем | а б | а) полодержатель, состоящий из одной детали втачивают в боковой шов правой половины подкладки на 2÷3 см ниже проймы (рис. 5). Кроме того, его закрепляют машинной (или ручной) строчкой на подкладке полочки. На левый подборт пришивают пуговицу на расстоянии 2,0÷2,5 см от линии талии. б) полодержатель, состоящий из двух деталей . Один конец полодержателя вкладывают в правый боковой шов подкладки, отступив от проймы на 2÷3 см. Другой конец полодержателя располагают на уровне линии талии, его срез закреплен швом притачивания подкладки к левому подборту. Около края борта полодержатель закрепляют крестообразными стежками к подборту |
| - Втачивание рукава подкладки |  | Втачивают рукав в пройму подкладки со стороны рукава, совместив срезы и контрольные знаки, швом шириной 1,0÷1,5 см. На уровне плечевого и бокового швов под шов втачивания подкладывают полоски ткани (ширина 2,0÷2,5 см и длина 4÷5 см). В дальнейшем эти полоски будут соединены с плечевыми и боковыми швами изделия, что позволит зафиксировать подкладку относительно изделия |
| - изготовление вешалки |  | деталь вешалки, ( нить основы параллельна линии сгиба), перегибают вдоль пополам, подгибают долевые срезы внутрь и застрачивают швом шириной 0,2 см. Ширина в готовом виде равна 0,7 см, длина — 7÷8 см. Вешалка может быть выполнена из специальной тесьмы |
| - притачивание вешалки |  | вешалку соединяют с подкладкой: концы вешалки настрачивают на подкладку. Длина вешалки в готовом виде 6÷7 см, долевая сторона ее не доходит до шва стачивания верха и подкладки на 0,3÷0,5 см. |
| Предварительная ВТО верха изделия перед соединением с подкладкой |  |  |
| - ВТО изделия перед соединением его с подкладкой |  | С лицевой стороны изделия через увлажненный проутюжильник приутюживают борта, карманы, боковые швы, отделочные, средний шов на спинке, вытачки и т.д. С изнаночной стороны сутюживают слабину по полочкам и спинке, выправляют форму груди, удаляют пролегания швов. После ВТО изделие просушивают до полного удаления влаги, надев его на манекен. |
| Уточнение размеров подкладки относительно верха изделия. |  |  |
| - проверка соответствия размеров подкладки и верха |  | Изделие раскладывают на столе изнаночной стороной вверх, подкладку лицевой стороной вверх накладывают на него; совмещают боковые и плечевые швы изделия и подкладки, скалывают швы. На уровне выпуклости груди создается слабина подкладки, проверяют длину и ширину подкладки. По внутреннему срезу подборта и бортовому срезу подкладки ставят контрольные знаки через каждые 20 см. Низ подкладки подрезают после соединения подкладки с изделием. |
| Соединение отлетной по низу подкладки с изделием машинным способом |  |  |
| - Притачивание подкладки |  | Подкладку притачивают по внутреннему срезу подборта и срезу стойки верхнего воротника швом шириной 1 см (вкладывая вешалку) по подкладке, совмещая контрольные знаки на подборте и бортовом срезе подкладки. |
| - временное закрепление подкладки на изделии |  | Выворачивают изделие на лицевую сторону. Изделие располагают на столе подкладкой вверх, бортом к работающему, заметывают подборт по внутреннему срезу на расстоянии 0,2÷0,5 см от строчки притачивания подкладки (строчка 1). По подкладке прокладывают строчку прямых стежков на расстоянии 25÷30 см от низа (строчка 2). |
| - постоянное закрепление подкладки на изделии |  | Подшивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке на спецмашине потайного стежка или вручную косыми стежками, а по воротнику — ко шву втачивания нижнего воротника в горловину на стачивающей машине или вручную. Если изделие без бортовой прокладки, внутренний срез подборта допускается не соединять с изделием совсем или соединять лишь с деталями кармана. |
| - притачивание подкладки рукава по низу рукава | Строчка прикрепления припуска низа рукава Строчка притачивания подкладки | Нижний срез подкладки рукава притачивают к нижнему срезу рукава верха швом шириной 1 см, вывернув рукав на изнаночную сторону, совмещая продольные швы. |
| - прикрепление подкладки рукава к припускам продольных швов |  | Шов притачивания подкладки по низу рукава прикрепляют к прокладке на спецмашине потайного стежка или вручную или закрепляют припуск низа рукава над локтевыми и передними швами 4÷5 стежками. На стачивающей машине или вручную прикрепляют локтевые швы подкладки к локтевым швам рукава в области локтя. Рукава выворачивают на лицевую сторону. |
| - Прикрепление подкладки по пройме |  | Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами двумя способами: 1) разметочными стежками над плечевым и боковым швами; 2) с помощью полосок ткани (ширина 2,0 ÷ 2,5 см, длина 4 ÷ 5 см), которые вкладывают в шов втачивания рукава подкладки на уровне плечевых и боковых швов. Свободные концы полосок прикрепляют к пройме изделия. |
| - Прикрепление подкладки по боковому шву |  | Соединяют боковые швы подкладки с боковыми швами верха за припуск шва спинки, начиная ниже пройм на 8÷10 см и заканчивая ниже линии талии на 15÷20 см разметочными стежками. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов соединение боковых швов верха и подкладки является обязательным. Эту операцию исключают в изделиях с фалдами и в тех случаях, когда позволяет конструкция изделия. Достаточным является закрепление подкладки над плечевыми и боковыми швами. |
| - Уточнение линии низа подкладки |  | Нижний срез подкладки подрезают, разложив пальто подкладкой вниз. |
| - Обработка низа подкладки |  | Обрабатывают низ подкладки швом с закрытым срезом (ширина подгиба низа 3÷5 см), застрачивая припуск зигзагообразной строчкой. Подогнутый край подкладки должен перекрывать край подгиба низа верха на 1,5 см в готовом виде или половину ширины подгиба низа изделия. Соединяют подкладку с нижними углами подбортов (отлетные и неотлетные подборта) в соответствии с ТУ на обработку узла |

Приложение № 5

Презентация «Обработка подкладки и соединение её с изделием»