Сравнительная характеристика пластмассовых и фарфоровых искусственных зубов, применяемых для постановки в съемные протезы различных конструкций

Субоч Елена Алексеевна

студент, Смоленский государственный медицинский университет, Россия,        г. Смоленск

В современной стоматологии применяется большое разнообразие искусственных зубов.

Стандартные искусственные зубы являются одним из основных конструкционных элементов съемных зубных протезов (бюгельных, полных и частичных съемных пластиночных). Подбор искусственных зубов для съёмных протезов является важной составляющей в достижении качества ортопедического лечения.

Значение искусственных зубов заключается главным образом в обеспечении функции жевания, улучшения фонетики и восстановления эстетических норм. [1]

Целью данной статья является сравнение фарфоровых и пластмассовых искусственных зубов.

Классификация искусственных зубов:

1. По материалу:

• фарфоровые

• пластмассовые

• металлические (, золото-платиновый сплав)

2. По месту расположения в зубном ряду:

•	фронтальные

•	жевательные

3. По способу крепления в базисе протеза:

• механическое (характерно для фарфоровых зубов)

• химическое (характерно для пластмассовых зубов)

Требования, предъявляемые к искусственным зубам:

1. Должны иметь правильную анатомическую форму;

2. Иметь цвет, близкий к естественным зубам;

3. Обладать длительной остаточной прочностью;

4. Прочно соединяться с базисом протеза;

5. Не оказывать токсического влияния на ткани ротовой полости;

6. Легко подвергаться механической обработке;

7. Выдерживать жевательное давление;

8. Быть доступными. [2]

Сравнительная характеристика пластмассовых и фарфоровых зубов

- Внутренние напряжения. Из-за разности коэффициентов термического

расширения фарфоровых зубов и материала базиса протеза (акриловой пластмассы) возможно развитие внутренних напряжений, что приводит к образованию трещин в базисе и, в конечном итоге, к поломке протеза.

Поскольку коэффициенты термического расширения пластмассовых зубов и базисного материала соответствуют друг другу, внутренние напряжения, развиваемые в протезе, незначительны.

- Механическая обработка. Пластмассовые зубы хорошо шлифуются,

полируются. Фарфоровые зубы с трудом поддаются механической обработке. Она выполняется с постоянным охлаждением с целью предупреждения перегрева и образования микро- и макротрещин. [4]

- Прочность. Фарфор характеризуется как хрупкий материал, но при

этом обладает высокой твердостью, поэтому искусственные зубы из фарфора обладают недостаточной прочностью. Пластмассовые же зубы, напротив, обладают хорошими показателями прочности.

- Влияние на опорные ткани. Стирание пластмассовых зубов при

жевании не создает дополнительной нагрузки на  слизистую оболочку протезного ложа и костную ткань. Использование же фарфоровых зубов в съемных протезах является следствием прогрессирующей атрофии тканей протезного ложа. Кроме того, при контакте с металлической коронкой или естественным зубом-антагонистом фарфоровый зуб действует на них как абразив. При этом происходит истирание металлической коронки или стирание твердых тканей зуба-антагониста.

- Соединение с материалом базиса. Пластмассовые зубы прочно

соединяются с базисом протеза за счет образования химического соединения. Фарфоровые зубы соединяются с базисом протеза механически при помощи крампонов или диаторических отверстий.[6]

- Износоустойчивость. Фарфоровые зубы за счет своей высокой

прочности и твёрдости в течение многих лет пользования протезом сохраняют свою анатомическую форму за счет низкой стираемости фарфора.

Пластмассовые зубы с течением времени стираются, нарушается  их анатомическая форма, что в свою очередь приводит к нарушению функции.

При контакте фарфоровых зубов с зубами-антагонистами слышно постукивание, так называемый «эффект щелканья», что причиняет пациентам определенные неудобства при пользовании такими протезами.

- Эстетические показатели. Пластмассовые зубы с течением времени

изменяют свой цвет, темнеют и тускнеют. В то время как фарфоровые зубы обладают такими же показателями светоотражения и светопреломления, как и естественные зубы, а так же характеризуются высокими показателями цветостойкости.

- Биологическая индифферентность. Пластмасса является одной из

основных причин возникновения аллергических реакций, в то время как фарфор является абсолютно индифферентным материалом для организма человека. Он показан для лиц с повышенной чувствительностью.[3]

На основании сравнительного анализа свойств и качеств искусственных зубов можно сделать вывод, что и фарфоровые, и пластмассовые зубы имеют свои преимущества и недостатки, являются материалами выбора для каждого конкретного клинического случая.

Таким образом, знание физико-механических свойств, механизмов взаимодействия с тканями организма, особенностей технологии применения современных конструкционных стоматологических материалов во многом определяет качество оказываемой ортопедической помощи. [5]

Список литературы:

1.	Тренкеншу Р. Отличительные особенности пластмассовых зубов фирмы Heraus Kulzer // Клиническая стоматология. - 2000. - № 4. – C.72-75

2.	Луцкая И.И., Новак Н.В., Терехова Н.В. Выбор цвета в эстетической стоматологии //Новое в стоматологии. - 2001.- № 7.- С. 5-9.

3.	Майстренко А.А., Толчек Л.Г. Принципы определения цвета // Зубной техник. -2001.- № 1.- С.44

4.	Грисимов Н.И. Преломление света на поверхности эмали //Новое в стоматологии. -1997.- № 4.- С. 24-27.

5.	Демьяненко Е.Е. Краевой фактор Noritake : Улучшение эстетики зубного протеза и сохранение здоровых десен // Новое в стоматологии для зубных техников . - 2001.- № 3.-С. 23-27.

6.	Полевский Г.Г., Гусев А.В. Использование современных материалов для создания высокоэстетических керамических конструкций //Новое в стоматологии для зубных техников. - 2001.- № 3.- С. 4-11.