Введение

В Вооруженных Силах РФ широко применяются компоненты жидкого ракетного топлива (КЖРТ) ГОСТ В 27199-87 «Топливо ракетное жидкое. Термины и определения» и делят на однокомпонентные и двухкомпонентные. Двухкомпонентные жидкие топлива  имеют самое широкое применение, так как они обеспечивают самую наибольшую удельную тягу двигателя, легко позволяют регулировать величину и направление тяги в полете, а также выключать  двигатель и запускать его повторно.

Согласно приказа МО РФ от 22 августа 2018 года №464 « Об утверждении Инструкции по организации обеспечения качества компонентов жидкого ракетного топлива и горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное и военное время» одним из показателей качества азоттетраоксидного окислителя является содержание оксидов азота.

В настоящее время существует несколько способов определения данного показателя качества: определение массовой доли оксидов азота по ГОСТ В 17145-83 и определение массовой доли оксидов азота полевым (экспресс) методом.

Цель данного курсового проекта - осуществление анализа преимуществ и недостатков существующих способов определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях.

1 Современные ракетные топлива применяемые в Вооруженных Силах Российской Федерации

Ракетное топливо, вещество или совокупность веществ, представляющих собой источник энергии и рабочего тела для ракетного двигателя (РД). Ракетное топливо должно удовлетворять следующим основным требованиям: иметь высокий удельный импульс (тяга при расходе топлива 1 кг/сек;см. Реактивный двигатель), высокую плотность, требуемое агрегатное состояние компонентов в условиях эксплуатации, должно быть стабильным, безопасным в обращении, нетоксичным, совместимым с конструкционными материалами, иметь сырьевые ресурсы .

Известны ракетные топлива химические и нехимические: у первых необходимая для работы ракетного двигателя энергия выделяется в результате химических реакций, а образующиеся при этом газообразные продукты служат рабочим телом, то есть  обеспечивают при расширении в сопле  ракетного двигателя преобразование тепловой энергии химических превращений в кинетическую энергию потока, истекающего из сопла ракетного двигателя; у вторых энергия внутриядерных превращений или электрическая энергия (например, в ядерном или электрическом ракетного двигателя) передаётся специальному веществу, являющемуся только рабочим телом или его источником. Удельный импульс нехимических ракетных топлив зависит от термодинамических свойств и допустимой рабочей температуры рабочего тела, затрат энергии на создание тяги. Принципиально же по удельному импульсу эти ракетные топлива могут значительно превосходить химические.

В настоящее время на ракетной технике применяются:

-азотнокислотные окислители;

-азоттетроксидные окислители;

-пероксидводородные окислители;

-углеводородные горючие;

-аминное горючее;

-гидразиновое горючее;

-однокомпонентные топлива.

Азотнокислотные окислители - азотная кислота, тетраоксид азота и смеси на их основе. Азотнокислотные окислители широко распространены в ракетно-космической технике по двум основным положительным качествам: позволяют иметь высокую и длительную боеготовность ракетно-космического комплекса и имеют широкую сырьевую базу и низкую стоимость. Условные наименования : меланж 20ф,  меланж 20к, меланж 27п, меланж 27и.  Данные окислители состоят из: азотной кислоты,  оксидов азота, ингибиторов коррозии (ортофосфорной кислоты, фтороводорода, йода).

Азоттетроксидные окислители - это тетроксид диазота (N2O4) или смесь веществ на его основе. Условные наименования: амил, амилин,  амилин ос. Они представляют собой подвижные легколетучие жидкости оранжево – бурого цвета. Амилин и амилин ос имеют зеленоватый оттенок.

Пероксидводородные окислители- высококонцентрированные водные растворы пероксида водорода применяют и как однокомпонентное жидкое ракетное топливо, и как окислитель в двухкомпонентном топливе и в качестве источника получения парогаза. Получение этого компонента ЖРТ не представляет большой технической проблемы, однако эксплуатационные трудности при применении пероксида водорода осложняют его широкое использование. Пероксид водорода - нестабильное соединение, имеющее склонность к самопроизвольному распаду на воду и кислород с выделением тепла. Пероксид водорода представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, при высокой концентрации имеет запах, напоминающий запах оксидов азота. Условные наименования: продукт – 030,продукт – 030 ВК.

Углеводородные горючие нашли широкое применение в ракетно-космической технике вследствие большого запаса химической энергии, крупного масштаба производства и сравнительно несложной эксплуатации. Они используются в нижних ступенях ракет-носителей, крылатых ракетах, космических аппаратах. Наибольшее распространение получили горючие типа керосина на основе дистиллятов прямой перегонки нефти. Однако для расширения компонентной нефтяной базы и улучшения энергетических и эксплуатационных свойств некоторые горючие получают путем глубокого гидрирования нефтяных фракций. В процессе гидрирования снижается содержание ароматических углеводородов и олефинов. В результате горючие на основе гидрированных углеводородов обладают высокой скоростью и полнотой сгорания, а также лучшими низкотемпературными свойствами. Условные наименования: Т – 1, Т – 1С, Т – 6, нафтил – горючие на основе дистиллятов прямой перегонки нефти и продуктов ее переработки типа керосина. А также Т – 185, который  относится к продуктам с большим содержанием алкеновых и ареновых углеводородов.

Аминное горючее «Самин». ТГ-02-горючее являющееся смесью технических изомерных ксилидинов и технического триэтиламина и представляет собой легкоподвижную маслянистую жидкость от желтого до темно-коричневого цвета с характерным для жирных аминов запахом. По своим токсикологическим характеристикам относится к третьему классу опасности. Применяется в качестве компонента ракетного топлива для ЖРД, в паре с окислителями на основе азотной кислоты, при контакте с которыми самовоспламеняется.

Гидразинное горючее «Гептил». Гидразин и его алкилпроизводные составляют основу современных самовоспламеняющихся топлив. Высокая реакционная способность при взаимодействии с окислителями, относительно высокая плотность, малая молекулярная масса продуктов сгорания и практически неограниченная сырьевая база отличают эти горючие. Гидразинные горючие применяются в боевых баллистических ракетах, ракетах-носителях, двигательных и газогенерирующих установках космических объектов. Гидразинные горючие обычно используются с азотно-кислотными окислителями, кроме того, гидразин применяется в качестве монотоплива в двигателях малой тяги и в газогенераторах.  Гидразин представляет собой бесцветную, дымящую на воздухе жидкость, сильно гигроскопичную и хорошо растворяющуюся в воде, спиртах, аминах и других полярник растворителях. Высокая температура кристаллизации гидразина затрудняет применение его в зимнее время.

Однокомпонентные топлива – это индивидуальные или смесевые гомогенные жидкости, способные в результате окислительно– восстановительных реакций или реакций разложения образовывать газообразные продукты с выделением значительного количества тепла

К данным топливам относятся: Изопропил нитрат (ОТ-155), ОТ-700,

ПВ-85.

Таким образом  в ВС РФ ракетные топлива являются неотъемлемой частью организации обеспечения войск для качественного выполнения поставленных задач.

# 2  Организация контроля качества жидких ракетных топлив в Вооруженных Силах Российской Федерации

Обеспечение качества КЖРТ и горючего является одним из условий, определяющих надежную и безаварийную эксплуатацию ВВСТ. Горючее, поставляемое для Вооруженных Сил, должно соответствовать требованиям НД, дополнительным условиям, указанным в государственных контрактах, должно быть включенным в ГОСТ РВ 50920–2005 и иметь действующее, оформленное в установленном порядке решение о допуске к применению в ВВСТ (допуск).

Под обеспечением качества КЖРТ и горючего понимается:

-проведение научно-исследовательских работ, направленных на разработку теоретических основ, руководств, инструкций и методических рекомендаций по обеспечению сохранения и контроля качества КЖРТ и горючего;

-разработка тактико-технических требований на создание новых марок КЖРТ, горючего и полевых средств контроля их качества;

-оценка соответствия требованиям Министерства обороны, предъявляемым к горючему, поставляемому для Вооруженных Сил;

-изучение закономерностей изменения качества КЖРТ и горючего при транспортировании, хранении, выдаче и заправке ВВСТ горючим;

-установление сроков хранения КЖРТ и горючего в резервуарах, таре и баках ВВСТ, определение видов, объемов и сроков проведения испытаний;

-контроль качества КЖРТ и горючего, поставляемых Вооруженным Силам, при их приеме, хранении и выдаче;

-установление на военное время допустимых отклонений качества горючего от требований НД, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию ВВСТ;

-проведение расследований в целях установления и устранения причин, влияющих на ухудшение качества КЖРТ и горючего;

-организация восстановления качества некондиционных КЖРТ и горючего;

-контроль за техническим состоянием технологического оборудования и соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества КЖРТ и горючего при транспортировании, приеме, хранении, выдаче и заправке ВВСТ горючим;

-соблюдение сроков освежения (продление сроков хранения) КЖРТ и горючего, находящихся на длительном хранении, разработка планов освежения и контроль за их выполнением;

-соблюдение требований эксплуатационной документации по сохранению качества горючего в баках и системах ВВСТ;

-контроль качества горючего, поставляемого организациями экономического комплекса страны при оказании ими на договорных условиях услуг по обеспечению горючим воинских частей и заправке ВВСТ;

-научно-методическое руководство, контроль работы лабораторий горючего военных округов (флотов) и организации обеспечения качества КЖРТ и горючего в военных округах (флотах);

-участие в разработке и совершенствовании стандартных методов испытаний и экспресс-методов испытаний КЖРТ и горючего;

-метрологическое обеспечение контроля качества КЖРТ и горючего;

-организация специальной подготовки и переподготовки специалистов по контролю качества КЖРТ и горючего военных округов (флотов).

.Испытания КЖРТ проводимые лабораториями горючего, подразделяются: на контрольные, полные и арбитражные.

Контроль качества КЖРТ и горючего при проведении приемо-сдаточных, контрольных и полных испытаний осуществляется по показателям качества, приведенным в Перечне показателей качества, контролируемых при приеме, хранении и выдаче КЖРТ и горючего. При выполнении испытаний КЖРТ и горючего запрещается сокращать перечень установленных для этого вида испытаний показателей качества.

Контрольному испытанию подвергаются КЖРТ и горючее: после слива из средств транспортирования в резервуар, после перекачек по внутрискладским трубопроводам, при длительном хранении – согласно периодичности лабораторной проверки качества КЖРТ и горючего при хранении, после поступления по ПМТ (только горючее).

Кроме того, КЖРТ подвергаются контрольным испытаниям: при получении (отгрузке) железнодорожными цистернами или наливными судами (баржами), при приеме в таре (не позднее 24 часов с момента поступления транспортных средств с КЖРТ в таре на склад горючего), перед сливом в резервуар или заправкой изделия из средств заправки и транспортирования КЖРТ.

Цель контрольного испытания –оценка соответствия качества КЖРТ и горючего требованиям НД по приведенному в приложении № 3 к настоящей Инструкции перечню показателей качества для этого вида испытания (сравнение результатов испытаний с данными паспорта поставщика при приеме или обнаружение начала изменения качественного состояния при хранении) и принятие решения о необходимости проведения полных испытаний.

Полному испытанию подвергаются КЖРТ и горючее:

-перед закладкой на длительное хранение;

-при длительном хранении (с периодичностью лабораторной проверки, приведенной в приложении № 4 к настоящей Инструкции);

-по истечении установленных сроков хранения КЖРТ и горючего в резервуарах и таре (приложение № 5 к настоящей Инструкции) для принятия решения о возможности продления сроков хранения или их освежения;

-после восстановления качества;

-при расследовании причин отказов ВВСТ, связанных с применением КЖРТ и горючего;

-немедленно – при выявлении признаков ухудшения качества КЖРТ и горючего.

Цель полного испытания – оценка соответствия качества КЖРТ и горючего требованиям НД по приведенному в приложении № 3 к настоящей Инструкции перечню показателей качества для этого вида испытания в целях определения возможности использования их по прямому назначению, выдачи разрешения для закладки на длительное хранение, на продление сроков хранения (необходимости освежения), а при установлении некондиционности – предъявления претензии поставщику или принятия решения на восстановление качества.

Арбитражному испытанию подвергаются КЖРТ и горючее для установления соответствия их качества требованиям, установленным в НД, при возникновении разногласий в оценке их качества между получателем и поставщиком. В случае возникновения разногласий о качестве КЖРТ и горючего при их поступлении от организаций экономического комплекса страны арбитражные испытания проводятся в испытательной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Арбитражные испытания проводятся в лаборатории горючего, определяемой начальником службы горючего военного округа 
(в соединениях и воинских частях РВСН и ВКС – начальником службы горючего соединения). При проведении арбитражных испытаний (при необходимости) могут присутствовать представители заинтересованных сторон.

Арбитражные испытания проводятся с использованием стандартных методов испытаний, установленных НД на КЖРТ и горючее по показателям качества в объеме НД, полных испытаний или по показателям качества, по которым возникли разногласия.

Документами, подтверждающими качество КЖРТ и горючего, являются паспорт качества и копия сертификата соответствия (декларации).

При выдаче КЖРТ и горючего со склада горючего или воинской части паспорт качества заполняется по всем показателям качества в объеме полного испытания с учетом результатов последнего (приемосдаточного или контрольного) испытания.

На длительное хранение закладывается горючее, с даты изготовления которого прошло не более одного года и которое соответствует требованиям НД.

Хранение неприкосновенных запасов КЖРТ и горючего организуется и осуществляется отдельно от запасов текущего обеспечения. Хранение в одном резервуаре КЖРТ и горючего неприкосновенного запаса и текущего обеспечения запрещается.

Неприкосновенные запасы горючего, хранящиеся на складах горючего ЦМТО, в отдельных случаях, как исключение, с разрешения заместителей командующих войсками военных округов (флотов) по материально-техническому обеспечению могут содержаться в одних резервуарах с запасами горючего текущего обеспечения тех же марок, имеющих запас по показателям качества КЖРТ и горючего, наиболее склонным к изменению, приведенным в приложении № 6 к настоящей Инструкции. В этих случаях на хранящееся горючее текущего обеспечения распространяются требования настоящей Инструкции в части, касающейся обеспечения и контроля качества горючего длительного хранения.

На длительное хранение закладываются КЖРТ, соответствую-щие требованиям НД и имеющие запас качества по показателям качества КЖРТ и горючего, наиболее склонным к изменению.

Организация контроля качества ракетного топлива  представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на проверку соответствия действительного уровня качества КЖРТ предъявляемым требованиям.

Подводя итог можно сказать, что организация обеспечения качества горючего должна обеспечивать поддержание физико-химических и эксплуатационных свойств горючего на уровне, обеспечивающем надежное и эффективное применение ВВСТ с учетом конкретной боевой обстановки.

# 3  Анализ существующих способов определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях

При испытании определение массовой доли оксидов азота проводится по ГОСТ В 17145-83

а) Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-80, 2-го класса точности, предел взвешивания до 200г, погрешность не более 0,0003 г.

Часы любой марки.

Стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336-82.

Пипетка по ГОСТ 20292-74, 2-го класса точности, вместимостью 25 см³ погрешность не более 0,06 см³.

Груша резиновая .

Ампулы стеклянные вместимостью от 0,5 до 1,0 см³. с оттянутым капиллярным концом.

Щипцы тигельные.

Колба коническая толстостенная с притертой пробкой по ГОСТ 25336-82 вместимостью от 250 до 500 см³.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 см³, цена деления 1 см³ погрешность не более 0,5 см³.

Палочка стеклянная длинной 150-200 мм с расплющенным концом.

Спиртовка по ГОСТ 25336-82.

Стаканы стеклянные по ГОСТ 25336-82 вместимостью 50 и 100 см³.

Бюретки по ГОСТ 20292-74 вместимостью 25 и 50 см³, цена деления 0,05 и 1,0 см³ соответственно, погрешность не более 0,05 и 1,0 см³.

Штатив с лапками.

Калий марганцевокислый по ГОСТ 20490-75 с (1/5 KMnO₄) =0,1 моль/дм³.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, концентрированная и раствор 1:4.

Соль сульфата железа (II) и аммония двойная (соль Мора) по ГОСТ 4208-72 или сульфат железа (II) по ГОСТ 4148-78,

FeSO4  NH42SO4 = 0,1моль/дм³(0,1Н) или  (FeSO)4=0.1 моль/дм³(0,1Н).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Промывалка.

При проведении испытания допускается применять другие серийно выпускаемые средства измерения с метрологическими характеристиками, оборудование и лабораторную посуду с техническими характеристиками не хуже указанных.

б) Проведение испытания

Испытание проводится в следующей последовательности:

-определяют коэффициент соотношения молярных концентраций эквивалентов растворов марганцевокислого калия и соли железа (II);

-отбирают в ампулу навеску анализируемого окислителя и определяют ее массу;

-готовят исходную реакционную смесь;

-вводят навеску и проводят реакцию;

Определяют избыток марганцевокислого калия, непрореагировавшего с окислителем азота.

1. Определение  коэффициента соотношения молярных концентраций эквивалентов растворов марганцевокислого калия и соли железа (II). Рис.3.1

В день проведения анализа определяют коэффициент соотношения молярных концентраций эквивалентов 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия и 0,1 моль/дм³ раствора соли железа(II). Для этого наливают в колбу из бюретки вместимостью 50 см³ 10-20 см³ 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия, мерным цилиндром приливают (20+- 0,5) см³ серной кислоты ,разбавленной  1:4, 50-100 см³ дистиллированной воды . Титруют содержимое колбы из бюретки вместимостью 25см³ 0,1 моль/дм³ раствором соли железа(II) до обесцвечивания, затем прибавляют избыток соли железа(II) 2см³, который  оттитровывают раствором марганцевокислого калия до появления слабо-розового окрашивания от одной-двух капель.

Если содержимое колбы по какой-либо причине будет перетитровывано, то это легко исправить , вновь оттитровав содержимое колбы раствором  соли железа до обесцвечивания и добавив его избыток 2 см³, который вторично оттитровывают  раствором марганцевокислого калия до появления слабо-розового окрашивания от одной-двух лишних капель.

Коэффициент соотношения молярных концентраций эквивалентов вычисляют по формуле:

F=V₁V₂  ,

где:  F- коэффициент соотношения молярных концентраций эквивалентов растворов марганцевокислого калия и соли железа(II);

V₁- общий объем 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия ,см³;

V₂- общий объем 0,1 моль/дм³ раствора соли железа (II),см³.

За значение коэффициента соотношения молярных концентраций эквивалентов принимают среднее арифметическое двух параллельных определений (F), абсолютное значение допускаемого расхождения между которыми не превышает 0,04.

2. Отбор в ампулу навески анализируемого окислителя и определение ее массы (рис 3.2).

Отбирают окислитель из бутылки сухой пипеткой со среднего уровня и выливают его в предварительно охлажденный снегом или льдом бюкс, при этом носик пипетки держат на дне бюкса, сливая продукт «под слой» во избежание потерь оксидов азота. Высота слоя продукта в бюксе должна быть не менее 15мм.

Взвешивают на аналитических весах стеклянную ампулу и отбирают в нее 0,5-0,8 г анализируемого окислителя. Для этого нагревают шарик ампулы на спиртовке или газовой горелке и опускают капиллярный конец ампулы в бюкс с окислителем. Капилляр ампулы вводят со дна бюкса через небольшую щель между бюксом и немного приоткрытой крышкой. В результате охлаждения шарика в ампуле создается разложение и она заполняется окислителем. Анализируемый окислитель можно набрать в ампулу другим способом: опустить капилляр ампулы в окислитель, а шарик охладить твердой углекислотой. Последний способ предпочтительнее, так как он исключает опасность разложения азотной кислоты при соприкосновении ее с разогретыми стенками ампулы: оттянутый капиллярный конец запаивают. Запаивание производят только после того, как остатки продукта из капилляра стекут в ампулу. Это достигается охлаждением ампулы при верхнем положении капилляра. Ампулу с навеской вновь взвешивают. Определяют массу навески окислителя:

m=m2-m1,

где:  m - масса навески анализируемого окислителя, г;

m2 - масса ампулы с окислителем, г;

m1- масса пустой ампулы, г.

При анализе окислителей АК-20к и АК-27п время нахождения продукта в ампуле не должно превышать 10 мин, так как при взаимодействии фтороводорода со стеклом давление в ампуле возрастает и может произойти разрушение ампулы с разбрызгиванием окислителя. При анализе этих окислителей не рекомендуется для получения параллельных результатов одновременно запаивать несколько ампул.

3. Подготовка исходной реакционной смеси (рис.3.3.)

В  толстостенную колбу наливают из бюретки вместимостью 50см³ 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия, объем которого вычисляют по формуле:

Для окислителей АК-27п и АК-27и

V3a=28mK×0.0046×100+2,

Для окислителей АК-20к и АК-20ф

V3a=22,5mK×0.0046×100+2

V3a- исходный объем 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия, см³;

28 и 22,5-наибольшая массовая доля оксидов азота в анализируемом окислителе;

m- масса навески анализируемого окислителя, г;

K-коэффициент поправки  раствора марганцевокислого калия;

0,0046- масса диоксида азота , эквивалентная массе марганцевокислого калия, содержащегося  в 1 см³ точно 0,1 моль/дм³ раствора, г/см³;

100- множитель для пересчета в проценты, %;

2- избыток 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия, см³.

Учитывая коэффициент поправки раствора примерно равен единице, формулы (2.21) и (2.22) можно упростить:

Для окислителей АК-27п и АК-27и

V3a=61m+2,

Для окислителей АК-20к и АК-20ф

V3a=49m+2,

V3a- исходный объем 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия, см³;

61 и 49- множитель, см³/г;

m- масса навески анализируемого окислителя, г;

2- избыток 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия, см³.

Цилиндр вводят в колбу 20 см³ серной кислоты , разбавленной 1:4, и 50-100 см³ дистиллированной воды.

При выполнении параллельного определения исходного количества марганцевокислого калия вычисляют по формуле:

V3a=X1×m0.46+2 ,

V3a- исходный объем 0,1 моль/дм³ раствора марганцевокислого калия, см³;

X1- массовая доля оксидов азота в пересчете на диоксид азота(IV) в анализируемом окислителе, полученная при первом определении, %.

4. Введение навески и проведение реакции (рис.3.4)

Ампулу с навеской помещают в толстостенную колбу с исходной реакционной  смесью и закрывают колбу хорошо прошлифованной пробкой. Разбивают ампулу энергичным встряхиванием закрытой колбы. Содержимое колбы  перемешивают до полного поглощения оксидов азота. Обмывают пробку колбы водой и тщательно дробят остатки ампулы стеклянной палочкой с расплющенным концом. Палочку обмывают водой.

5. Определение избытка марганцевокислого калия не прореагировавшего с оксидами азота (рис.3.5)

Титруют содержимое колбы 0,1 моль/ дм³ раствором соли железа (II) до обесцвечивания , после чего прибавляют его избыток (2-3 см³), который оттитровывают раствором марганцевокислого калия до появления слабо-розового окрашивания от одной-двух лишних капель. Если содержимое колбы по какой-либо причине будет перетитровано , то это легко исправить, вновь оттитровав содержимое колбы раствором соли железа до обесцвечивания добавив  его избыток (2-3 см³), который вторично оттитровывают раствором марганцевокислого калия до появления слабо-розового окрашивания от одной-двух лишних капель.

Таким образом рассмотренный метод имеет определенную точность, однако длителен по времени (70 минут), требует дорогостоящих реактивов и высококвалифицированного персонала. В связи с этим необходимо разработать новый метод определения содержания оксидов азота.

Заключение

В данном курсовом проекте был проведен анализ существующих способов определения  содержания оксидов азота  в ракетных окислителях по ГОСТ. В результате анализа было выявлено, что в настоящее время существует несколько способов определения данного показателя качества: определение массовой доли оксидов азота по ГОСТ В 17145-83 и определение массовой доли оксидов азота полевым (экспресс) методом. Было установлено, что для проведения испытаний данные способы являются громоздкими по используемым приборам и реактивам и затратным по времени для проведения испытания.

В связи с чем требуется разработать  и предложить новый способ, благодаря которому, возможно будет определить содержания оксидов азота в ракетных окислителях с минимальными временными и финансовыми издержками.

# Приложение А

Рисунок – 3.1

Приложение Б

Рисунок  3.2

Приложение В

Рисунок 3.3

Приложение Г

Рисунок 3.4

Приложение Д

Рисунок 3.5