МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(ФГБОУ ВО "МАГУ")

Филиал МАГУ в г. Кировске

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по междисциплинарному курсу

МДК 03.01 Основы учета извлечения полезных ископаемых

программы

подготовки специалистов среднего звена

(базовой подготовки)

по специальности 21.02.14

Маркшейдерское дело

очная форма обучения

| Составитель: Преподаватель Ширинская С.В. | Утверждено на заседании цикловой комиссии горных дисциплин Протокол № 01 от «18» ноября 2016г. Председатель Лисиков О.Н. |
| --- | --- |

Кировск

2016

- 1.Общие сведения

| 1. | Цикловая комиссия | Горных дисциплин |
| --- | --- | --- |
| 2. | Специальность | 21.02.14 Маркшейдерское дело |
| 3. | Форма обучения | очная |
| 3. | Междисциплинарный курс | МДК 03.01 Основы учета извлечения полезных ископаемых |
| 4. | Форма аттестации | Экзамен (квалификационный) |

- 2.Перечень формируемых компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Определять параметры залежи полезного ископаемого. |
| ПК 3.2. | Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. |
| ПК 3.3. | Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3.Порядок и условия организации итогового контроля по мдк

| Форма проведения | решение задач |
| --- | --- |
| Количество заданий для 1 студента | 3 |
| Время выполнения задания | 60 |
| Оборудование и инструменты, необходимые при выполнении работы | транспортир, линейка, калькулятор, ручка, измерительный прибор «Планикс» |
| Литература, использование которой разрешено при выполнении работы | не предусмотрено |

4. Оценочные материалы

4.1.Задания и показатели оценки результатов освоения программы мдк

| Номер и содержание задания | Оцениваемые компетенции | Показатели оценки результата (критерии оценки) | Перечень оборудования, программного обеспечения, литературы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание №1 Определить графически элементы залегания полезного ископаемого (выработки) (по вариантам) | ПК3.1.Определять параметры залежи полезного ископаемого. ОК. 1-8 | Правильность определения элементов залегания | транспортир, линейка, ручка |
| Задание №2 Вычислить объем, запас и содержание полезного компонента залежи одним из способов (средним арифметическим, способом вертикальных параллельных сечений, способом изолиний) (по вариантам) | ПК3.2.Вычислять объемы запасов полезного ископаемого ОК. 4-7,9 | Правильность подсчета запасов | линейка, ручка, измерительный прибор «Планикс» |
| Задание №3 Определить фактические потери и разубоживание; сравнить их с нормативными (по вариантам) | ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. ОК 1-4,8,9 | Правильность расчета полноты извлечения | калькулятор, ручка |

4.2.Варианты оценочных материалов

Вариант1

Задание №1

Дана проекция залежи ПИ на вертикальную плоскость в масштабе 1: 1000, 0пределить элементы залегания залежи – угол наклона, глубину залегания в точке А, все виды мощности залежи

Задание №2

Дан план рудной залежи в масштабе 1:1000, разведанной сетью глубоких скважин, с объемным весом ɣ = 2 т/м3 и содержанием полезного компонента с = 10%. Определить объем (м3), запас (т), содержание полезного компонента (т)

Задание №3

Дан балансовый запас блока Б = 2000 тыс.т

Добыча полезного ископаемого Д = 1800 тыс.т

Количество разубоживающих пород В = 180 тыс.т

Содержание полезного компонента в массиве с = 18%

Содержание полезного компонента в добытом ПИ  а = 16%

Определить 1) величину фактических потерь ПИ по результатам отработки блока (Пф) в тоннах и в процентах; 2) величину фактического разубоживания (Рф) % 3) сравнить полученные результаты отработки блока с нормативными Пн = 20% и Рн = 13%

Эталон выполнения заданий варианта 1

Задание №1

С помощью линейки и с учетом масштаба определить по чертежу: 1) все виды мощностей залежи, 2) угол наклона и 3) глубину ее залегания в указанной точке

Задание №2

- Определить среднюю мощность залежи внутреннего контура и среднюю мощность залежи внешнего контура

- Вычислить площадь внутреннего контура и площадь внешнего контура залежи

- Вычислить объем ПИ в каждом контуре: V = S*m  и запас ПИ в тоннах: Q = V*ɣ, суммировать их

- Вычислить количество полезного компонента: Р = Q*c*0,01

Задание №3

- Определить по формуле величину фактических потерь в тоннах и в %: Пф =(Б – Д + В) т,  Пф %= Пф т/ Б *100

- Определить величину фактического разубоживания в %: Рф = (с-а) / с *100%

- Сравнить полученные результаты с нормативами, чтобы оценить результаты отработки блока

Вариант2

Задание №1

Дана проекция залежи ПИ на вертикальную плоскость в масштабе 1: 1000, определить элементы залегания залежи – угол наклна, глубину залегания в точке А, все виды мощности залежи

Задание №2

Дан план рудной залежи в масштабе 1:1000, разведанной сетью глубоких скважин, с объемным весом ɣ = 2 т/м3 и содержанием полезного компонента с = 10%. Определить объем (м3), запас (т), содержание полезного компонента (т)

Задание №3

Дан балансовый запас блока Б = 2500 тыс.т

Добыча полезного ископаемого Д = 2200 тыс.т

Количество разубоживающих пород В = 180 тыс.т

Содержание полезного компонента в массиве с = 17%

Содержание полезного компонента в добытом ПИ  а = 15%

Определить 1) величину фактических потерь ПИ по результатам отработки блока (Пф) в тоннах и в процентах; 2) величину фактического разубоживания (Рф) % 3) сравнить полученные результаты отработки блока с нормативными Пн = 20% и Рн = 12%

Эталон выполнения заданий варианта 2

Задание №1

С помощью линейки и с учетом масштаба определить по чертежу: 1) все виды мощностей залежи, 2) угол наклона и 3) глубину ее залегания в указанной точке

Задание №2

- Определить среднюю мощность залежи внутреннего контура и среднюю мощность залежи внешнего контура

- Вычислить площадь внутреннего контура и площадь внешнего контура

- Вычислить запас ПИ в каждом контуре: V = S*m и запас ПИ в тоннах:  Q = V*ɣ, суммировать их

- Вычислить количество полезного компонента: Р = Q*c*0,01

Задание №3

- Определить по формуле величину фактических потерь в тоннах и в %: Пф =(Б – Д + В) т,  Пф %= Пф т/ Б *100

- Определить величину фактического разубоживания в %: Рф = (с-а) / с *100%

- Сравнить полученные результаты с нормативами, чтобы оценить результаты отработки блока

Вариант3

Задание №1

Координаты выработки, пройденной по простиранию залежи:                                                              устье выработки А (70,30,30);

забой выработки В (40,85,10);

масштаб 1:1000

Построить ось выработки по координатам и определить элементы залегания – азимут простирания, азимут падения, угол наклона

Задание №2

Дан план рудной залежи в изолиниях  в масштабе 1:1000, с объемным весом ɣ = 2 т/м3, содержанием полезного компонента с = 10%, высота сечения изолиний h = 20 м. Определить объем (м3), запас (т), содержание полезного компонента (т)

Задание №3

Дан балансовый запас блока Б = 2100 тыс.т

Добыча полезного ископаемого Д = 2000 тыс.т

Количество разубоживающих пород В = 200 тыс.т

Содержание полезного компонента в массиве с = 18%

Содержание полезного компонента в добытом ПИ  а = 16%

Определить 1) величину фактических потерь ПИ по результатам отработки блока (Пф) в тоннах и в процентах; 2) величину фактического разубоживания (Рф) % 3) сравнить полученные результаты отработки блока с нормативными Пн = 16% и Рн = 14%

Эталон выполнения заданий варианта 3

Задание №1

- По координатам нанести на план точки А и В в масштабе 1: 1000, провести ось выработки

- Определить азимут простирания и азимут падения выработки

- По координатам Z точек А и В построить разрез и определить угол наклона выработки

Задание №2

- Определить площадь в масштабе 1:1000, образованную каждой замкнутой изолинией

- Вычислить среднюю площадь между каждой предыдущей и последующей  площадями

- Вычислить объем каждого слоя: V S*h, суммировать их

- Вычислить запас ПИ в тоннах: Q = V*ɣ

- Вычислить содержание полезного компонента в тоннах: P = Q*c*0,01

Задание №3

- Определить по формуле величину фактических потерь в тоннах и в %: Пф =(Б – Д + В) т,  Пф %= Пф т/ Б *100

- Определить величину фактического разубоживания в %: Рф = (с-а) / с *100%

- Сравнить полученные результаты с нормативами, чтобы оценить результаты отработки блока

Вариант4

Задание №1

Координаты выработки, пройденной по простиранию залежи:                                                              устье выработки А (80,25,20);

забой выработки В (40,90,40;

масштаб 1:1000

Построить ось выработки по координатам и определить элементы залегания – азимут простирания, азимут падения, угол наклона

Задание №2

Блок разведан параллельными разведочными линиями. Объемный вес руды ɣ = 2 т/м3, содержание полезного компонента с = 10%, расстояние между разведочными линиями  L = 20 м. Определить объем (м3), запас (т), содержание полезного компонента (т)

Задание №3

Дан балансовый запас блока Б = 2700 тыс.т

Добыча полезного ископаемого Д = 2500 тыс.т

Количество разубоживающих пород В = 200 тыс.т

Содержание полезного компонента в массиве с = 17%

Содержание полезного компонента в добытом ПИ  а = 15%

Определить 1) величину фактических потерь ПИ по результатам отработки блока (Пф) в тоннах и в процентах; 2) величину фактического разубоживания (Рф) % 3) сравнить полученные результаты отработки блока с нормативными Пн = 16% и Рн = 14%

Эталон выполнения заданий варианта 4

Задание №1

- По координатам нанести на план точки А и В в масштабе 1: 1000, провести ось выработки

- Определить азимут простирания и азимут падения выработки

- По координатам Z точек А и В построить разрез и определить угол наклона выработки

Задание №2

- По отметкам скважин каждой разведочной линии построить разрез на вертикальную плоскость в масштабе 1:1000

- Определить среднюю площадь между разрезами, умножить на расстояние между разрезами и вычислить объем: V = S*L, суммировать их

- Вычислить запас в тоннах: Q = V*ɣ

- Вычислить содержание полезного компонента в тоннах: P = Q*c*0,01

Задание №3

- Определить по формуле величину фактических потерь в тоннах и в %: Пф =(Б – Д + В) т,  Пф %= Пф т/ Б *100

- Определить величину фактического разубоживания в %: Рф = (с-а) / с *100%

- Сравнить полученные результаты с нормативами, чтобы оценить результаты отработки блока

4.3.Критерии оценки

Критерии оценки компетенций

| Освоенные ПК и ОК | Показатель оценки результата (критерии оценки) | Соответствует/ Не соответствует |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. ОК 1-8 | Правильность определения элементов залегания | Соответствует/ Не соответствует |
| ПК 3.2. ОК 4-7,9 | Правильность подсчета запасов | Соответствует/ Не соответствует |
| ПК 3.3. ОК 1-4,8,9 | Правильность расчета полноты извлечения | Соответствует/ Не соответствует |

Критерии для итоговой оценки по мдк

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| Зачтено | Оценка выставляется, если сформированы все компетенции (соответствует) |
| Не зачтено | Оценка выставляется, если не сформирована хотя бы одна компетенция (не соответствует) |